-Návrh-

Z A D A N I E

pre vypracovanie Územného plánu obce

Perín-Chym

Obstarávateľ  : Obec Perín-Chym

Spracovateľ:  Ing. arch. Agnesa Hoppanová

Dátum:   december 2015

OBSAH:

1.	Dôvody obstarania ÚPN-O	2

2.	Hlavné ciele riešenia	2

3.	Vymedzenie riešeného územia	3

4.	Požiadavky na riešenie záujmového územia	3

5.	Požiadavky vyplývajúce z rešpektovania záväzných regulatívov ÚPD  vyššieho stupňa:	3

6.	Zhodnotenie významu obce v štruktúre osídlenia	7

7.	Základné demografické údaje a prognózy	8

7.1	Stav a vývoj obyvateľstva obce	8

7.2	Ekonomická aktivita	9

8.	Osobitné požiadavky na urbanistickú kompozíciu obce	10

9.	Požiadavky na rozvoj bývania	10

10.	Požiadavky na rozvoj občianskeho vybavenia, sociálnej infraštruktúry a športu	11

11.	Požiadavky na ochranu kultúrneho dedičstva	12

12.	Požiadavky na rozvoj rekreácie	12

13.	Požiadavky na riešenie hospodárskych aktivít	13

14.	Požiadavky na riešenie verejného dopravného vybavenia	13

15.	Požiadavky na riešenie vodného hospodárstva	14

16.	Požiadavky na riešenie zásobovania elektrickou energiou, plynom, teplom a zabezpečenie   telekomunikačných sietí.	15

17.	Požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia	16

18.	Požiadavky na tvorbu krajiny, ochranu prírody a ekostabilizačné opatrenia	17

19.	Požiadavky na ochranu poľnohospodárskej pôdy (PP) a lesných pozemkov (LP).	19

20.	Požiadavky z hľadiska ochrany  obyvateľstva	20

21.	Požiadavky na určenie území, pre ktoré je potrebné obstarať ÚPN-Z	20

22.	Požiadavky na vymedzenie plôch pre asanáciu a plôch pre verejnoprospešné stavby	21

23.	Požiadavky na vymedzenie zastavaného územia obce	21

24.	Požiadavky na určenie regulatívov funkčného a priestorového usporiadania územia	21

25.	Požiadavky na obsah, rozsah a spôsob spracovania konceptu a návrhu územného plánu obce	22

# Dôvody obstarania ÚPN-O

Obec Perín-Chym patrí do okresu Košice - okolie v Košickom kraji. Obec Perín-Chym mala doposiaľ spracovaný a schválený ÚPN obce z roku 2008, ktorý však nevyhovuje terajším potrebám obce. V súčasnosti sa rozhodla  obstarať nový Územný plán obce (ÚPN-O).

Pre obstaranie územného plánu obce bol stanovený postup v zmysle §19a,  odst. 1,  podľa ktorého sa  zabezpečuje vypracovanie Prieskumov a rozborov, Zadania a  Návrhu ÚPN-O.

Prípravné práce na obstaraní Územného plánu obce boli začaté  Oznámením o začatí obstarávania Územného plánu obce Perín-Chym dňa 19.11.2015. V prvej etape prác bola vypracovaná dokumentácia Prieskumov a rozborov. V zmysle prijatého postupu nasledujúcou etapou je spracovanie Zadania pre vypracovanie Územného plánu obce Perín-Chym. Návrh Zadania podlieha podľa §20, odst. 2 citovaného zákona  verejnému prerokovaniu.

Zadanie pre vypracovanie dokumentácie Územného plánu obce Perín-Chym bude po schválení Obecným zastupiteľstvom obce Perín-Chym základným zadávacím dokumentom, v ktorom sú stanovené hlavné ciele a  požiadavky na riešenie koncepcie územného rozvoja obce.

# Hlavné ciele riešenia

Ciele riešenia územného plánu obce vyplývajú z účelu a zamerania využitia územnoplánovacej dokumentácie. Z potrieb riešenej obce v oblasti územného rozvoja vyplýva, že je potrebné v územnom pláne obce sa zamerať  na riešenie súčasných územnotechnických a environmentálnych problémov a navrhnúť územný rozvoj obce zodpovedajúci potenciálu územia a potrebám obyvateľov obce pri rešpektovaní princípov trvaloudržateľného rozvoja. V tomto zmysle sú hlavné ciele riešenia územného plánu obce nasledovné:

- hlavným cieľom územno-plánovacej dokumentácie je návrh koncepcie dlhodobého urbanistického rozvoja obce a jednotlivých funkcií využitia administratívneho územia riešenej obce,

- vymedziť funkčné  usporiadanie sídelnej a krajinnej štruktúry, určiť základné zásady organizácie územia, spôsobu jeho využitia a podmienok výstavby,

- územným plánom vytvoriť predpoklady pre zabezpečenie trvalého súladu všetkých činností na území riešenej obce s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt,

- vytvoriť územnú ponuku pre dlhodobejšie uspokojovanie základných potrieb obce, jej obyvateľov a návštevníkov, v bývaní, občianskej a sociálnej vybavenosti, výrobe a v ponuke uspokojovania voľnočasových potrieb,

- podrobne riešiť regulatívy a limity funkčného a priestorového usporiadania obce, územno-technické podmienky umiestňovania stavieb, zariadení verejného dopravného a technického vybavenia a základných prvkov územného systému ekologickej stability,

- prioritne riešiť súčasné územnotechnické a environmentálne problémy v území identifikované v dokumentácii Prieskumov a rozborov,

- navrhnúť komplexný územný rozvoj obce na obdobie cca 15 – 20 rokov,

- v návrhu komplexného územného rozvoja obce rešpektovať nadradenú dokumentáciu Územného plánu veľkého územného celku Košického kraja , s premietnutím jeho Zmien a doplnkov schválených KSK, uznesením č.245/2004 a záväznej časti vyhlásenej VZN č.2/2004, Zmien a doplnkov 2009,  ktoré boli schválené uznesen. č.713 zo dňa 24.08.2009

a záväzná časť vyhlásená VZN č.10/2009 a Zmien a doplnkov 2014, ktoré boli schválené uznesením č. 92/2014 Zastupiteľstva KSK dňa 30.06.2014 a záväzná časť bola vyhlásená VZN KSK č. 6/2014,

- v návrhu koncepcie územného  rozvoja obce riešiť obec ako administratívne a  územne samostatný celok a v rámci širších nadlokálnych väzieb  zohľadniť vzťahy a väzby na susedné obce a na mesto Košice,

- obsah a rozsah dokumentácie ÚPN - O obce spracovať v súlade s platnou legislatívou pre územné plánovanie a v hĺbke a podrobnosti riešenia stanovenej touto legislatívou (zákon č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a  vyhláška č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii).

# Vymedzenie riešeného územia

Obec je situovaná v juhozápadnej časti Košickej kotliny asi 22 kilometrov južne od Košíc a 300 až 600 metrov od maďarskej štátnej hranice. Keďže obec vznikla spojením troch kedysi samostatných obcí, netvorí súvislý intravilán. Administratívne územie obce Perín-Chym je tvorené katastrálnym územím pôvodnej obce Perín, obce Chym a obce Vyšný Lánec. Súčasťou administratívneho územia obce je aj osada Gomboš. Rozloha celého administratívneho  územia obce je  4 151ha a nadmorská výška sa pohybuje okolo 214 m n.m., stred obce leží na kóte 230 m n. m.

Riešené územie pre spracovanie Územného plánu obce Perín-Chym sa vymedzuje v rozsahu celého administratívneho  územia obce. Riešené územie sa vymedzuje tak, aby v návrhu koncepcie rozvoja obce bolo možné riešiť funkčné a priestorové usporiadanie zastavaného územia obce, riešiť rozvojové plochy vo väzbe na toto územie a premietnuť výsledky prieskumov a rozborov v oblasti krajinoekologického plánu v rámci celého katastrálneho územia.

# Požiadavky na riešenie záujmového územia

Obec Perín, Chym susedí z východnej strany s obcami Kechnec a Milhost, z južnej strany s Maďarskou republikou. Zo západnej strany je susednou obcou Nižný Lánec a obec Buzica, zo severnej strany je to  obec Veľká Ida  a miestna časť Gomboš.

Do riešenia ÚPN-O obce Perín-Chym je potrebné v rámci riešenia záujmového územia:

- v širších vzťahoch je potrebné do záujmového územia zahrnúť  väzby na širšie zázemie obce - okrem všetkých  susedných obcí  aj väzby na mesto  Košice a Maďarsko,

- premietnuť do riešenia záujmového územia všetky existujúce a  plánované rozvojové zámery  líniových stavieb (doprava a technická infraštruktúra), ktoré majú dopad na koncepciu územného rozvoja obce Perín-Chym,

- chrániť koridor pre výstavbu prevodu vody Hornád (Trstená pri Hornáde) – Bodva (Gombošský kanál),

- v riešení  návrhu cyklotrás zosúladiť ich napojenie na navrhované cyklotrasy v rámci regiónu,

# Požiadavky vyplývajúce z rešpektovania záväzných regulatívov ÚPD  vyššieho stupňa:

Vo vzťahu k Územnému plánu obce je nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou Územný plán veľkého územného celku   Košického   kraja (ÚPN – VÚC).

V súlade  s  § 27,  odst.6  zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov je potrebné záväznú časť tejto územnoplánovacej dokumentácie v riešení územného plánu obce rešpektovať. Pre ÚPN – VÚC Košického kraja boli v roku 2004 obstarané Košickým samosprávnym krajom Zmeny a doplnky, ktoré boli schválené uznesením č.245/2004 a zmeny a doplnky záväznej časti boli vyhlásené VZN č.2/2004.

V roku 2009 bola spracovaná ďalšia aktualizácia ÚPN-VÚC Košického kraja – Zmeny a doplnky 2009, ktoré boli schválené uznesením č. 713 zo dňa 24.08.2009 a záväzná časť vyhlásená VZN č.10/2009 a v  roku 2014 boli vypracované Zmeny a doplnky 2014, ktoré boli schválené uznesením č. 92/2014 Zastupiteľstva KSK dňa 30.06.2014 a záväzná časť bola vyhlásená VZN KSK č. 6/2014.

V riešení  Územného plánu obce Perín-Chym je potrebné rešpektovať tie záväzné časti týchto nadradených územnoplánovacích dokumentácií, ktoré majú dopad na obec Perín-Chym. Do riešenia územného plánu obce je potrebné primerane premietnuť aj námety na rozvoj obce vyplývajúce z výstupov aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Perín-Chym.

Záväzné časti ÚPN – VÚC Košického kraja a jeho schválených Zmien a doplnkov 2014, ktoré je potrebné zohľadniť  v riešení  Územného plánu obce Perín-Chym:

2.            V oblasti osídlenia, usporiadania územia a sídelnej štruktúry:

2.17	vytvárať podmienky pre rovnovážny vzťah urbánnych a rurálnych území a integráciu funkčných vzťahov mesta a vidieka, pričom pri ich rozvoji zohľadniť koordinovaný proces prepojenia sektorových strategických a rozvojových dokumentov,

2.18	podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných životných podmienok obyvateľov a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny ako rovnocenného typu sídelnej štruktúry,

2.19	zachovávať špecifický ráz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osídlenia zohľadňovať špecifické prírodné, krajinné a architektonicko-priestorové prostredie, pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie resp. obmedzenie možných negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru,

2.20	vytvárať podmienky pre dobrú dostupnosť vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí.

3.	V oblasti sociálnej infraštruktúry:

3.2	vytvárať podmienky pre rozvoj bývania vo všetkých jeho formách s cieľom zvyšovať štandard bývania a približovať sa postupne k úrovni vyspelých štátov EÚ,

3.3.     vytvárať podmienky pre rozširovanie siete zariadení poskytujúcich sociálnu pomoc s preferovaním zariadení rodinného typu a zvyšovanie kvality ich služieb,

3.7	vytvárať podmienky pre rozširovanie siete zariadení sociálnej pomoci a sociálnych služieb pre občanov odkázaných na sociálnu pomoc a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,

3.8        podporovať rozvoj existujúcich a nových kultúrnych zariadení ako neoddeliteľnú súčasť poskytovania kultúrnych služieb obyvateľstvu a zachovania kultúrneho dedičstva, podporovať proporcionálny rozvoj kultúrnej infraštruktúry a budovanie domov tradičnej ľudovej kultúry,

4.	V oblasti rozvoja rekreácie, kúpeľníctva a turistiky:

4.8      viazať lokalizáciu služieb zabezpečujúcich proces rekreácie a turizmu prednostne do sídiel s cieľom zamedziť neodôvodnené rozširovanie rekreačných útvarov vo voľnej krajine, pričom využiť aj obnovu a revitalizáciu historických mestských a vidieckych celkov a  objektov kultúrnych pamiatok,

4.11	podporovať výstavbu nových stredísk cestovného ruchu a rekreácie len v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciu, resp. územnoplánovacím podkladom príslušného stupňa,

4.14	vytvárať podmienky pre realizáciu cyklomagistrál: EuroVelo 11 v koridore hranica kraja s PSK – Košice – hranica s MR a ………………. siete nadväzujúcich cyklotrás nadregionálneho a regionálneho kraja.

4.16.     zabezpečiť na územiach európskej sústavy chránených území a územiach národnej sústavy chránených území funkcie spojené s rozvojom turizmu a rekreácie tak, aby nedochádzalo k zhoršeniu stavu ochrany týchto území a predmetu ich ochrany

5.	V oblasti usporiadania územia z hľadiska ochrany kultúrneho dedičstva, ekológie, ochrany prírody, prírodných zdrojov a starostlivosti o krajinu a tvorby krajinnej  štruktúry:

5.1	chrániť najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdnoekologických jednotiek, vinice v Tokajskej vinohradníckej oblasti a Východoslovenskej vinohradníckej oblasti a lesných pozemkov ako faktor usmerňujúci urbanistický rozvoj kraja, zabezpečovať ochranu prírodných zdrojov vhodným a racionalizovaným využívaní poľnohospodárskej a lesnej krajiny,

5.2	zabezpečiť funkčnosť nadregionálnych a regionálnych biocentier a biokoridorov pri ďalšom funkčnom využití a usporiadaní územia, uprednostniť realizáciu ekologických premostení regionálnych biokoridorov a biocentier pri výstavbe líniových stavieb, prispôsobiť vedenie trás dopravnej a technickej infraštruktúry tak, aby sa netrieštil komplex lesov,

5.3	podporovať výsadbu plošnej a líniovej zelene, prirodzený spôsob obnovy a revitalizáciu krajiny v nadregionálnych biocentrách a biokoridorov,

5.4	zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji:

b) pamiatkový fond, ktorý tvoria pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a národné kultúrne pamiatky,

ako aj ochranné pásma všetkých kategórií pamiatkového fondu,,

g) areály architektonických diel s dotvárajúcim prírodným prostredím,

j) objekty, súbory, alebo areály objektov, ktoré sú navrhované na vyhlásenie za pamiatkové rezervácie,

pamiatkové zóny a ochranné pásma ako aj objekty vedené v evidenciách pamätihodností miest a obcí,

5.5.    zabezpečovať nástrojmi územného plánovania ekologicky optimálne využívanie územia pri rešpektovaní a skvalitňovaní územného systému ekologickej stability, biotickej integrity krajiny a biodiverzity na úrovni regionálnej a lokálnej,

5.7.         rezervovať vo výrobných zariadeniach plochy na uplatňovanie moderných ekologických technológií a prechod na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, v prospech eliminovania príčin poškodenia životného prostredia,

5.8	v nadväznosti na systém náhrad pri vynútenom obmedzení hospodárenia rešpektovať pri hospodárskom využití prvky regionálneho územného systému ekologickej stability a požiadavky na ich ochranu a funkčnosť, z prvkov územného systému ekologickej stability vylúčiť hospodárske využitie týchto území, prípadne povoliť len extenzívne využívanie, zohľadňujúce existenciu cenných ekosystémov,

5.9	podmieniť usporiadanie územia z hľadiska aspektov ekologických, ochrany prírody, prírodných zdrojov a tvorby krajinnej štruktúry,

5.10	v chránených územiach (európska sústava chránených území NATURA 2000 vrátane navrhovaných, národná sústava chránených území, chránené územia vyhlásené v zmysle medzinárodných dohovorov), v prvkoch prírodného dedičstva UNESCO, v NEOCENT, v biotopoch európskeho významu, národného významu a v biotopoch druhov európskeho a národného významu zosúladiť využívanie územia s funkciou ochrany prírody a krajiny s cieľom udržania resp. dosiahnutia priaznivého stavu druhov, biotopov a častí krajiny,

5.11	rešpektovať pri umiestňovaní činností do územia hodnotovo-významové vlastnosti krajiny integrujúce v sebe prírodné a kultúrne dedičstvo, nerastné bohatstvo, vrátane energetických surovín a realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie prípadných negatívnych vplyvov, ako aj elimináciu nežiaducich zmien v charakteristickom vzhľade krajiny,

5.12	zabezpečovať zachovanie a ochranu všetkých typov mokradí, revitalizovať vodné toky a ich brehové územia s cieľom obnoviť a zvyšovať vododržnosť krajiny a zabezpečiť dlhodobo priaznivé existenčné podmienky pre biotu vodných ekosystémov.

5.13.      identifikovať stresové faktory v území a zabezpečiť ich elimináciu;

5.13.1.   vzdušné elektrické vedenia postupne ukladať do zeme,

5.13.3.  vytvárať podmienky pre prednostnú realizáciu verejného technického vybavenia v  urbanizovaných

priestoroch,

5.14	podporovať zmenu spôsobu využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu zatrávnením ornej pôdy ohrozovanej vodnou a veternou eróziou.

5.15.     zabezpečiť pri rekonštrukcii krajiny vrátane projektov pozemkových úprav podmienky pre uplatňovanie zásad tvorby krajiny s rešpektovaním špecifických foriem osídlenia a historických krajinných štruktúr v typickom charaktere poľnohospodárskej krajiny,

5.17.     zabezpečiť trvalo ochranu krajiny v zmysle Európskeho dohovoru o krajine smerujúcu k zachovaniu a udržaniu významných alebo charakteristických čŕt krajiny vyplývajúcich z jej historického dedičstva a prírodného usporiadania, alebo ľudskej aktivity,

5.18.    rešpektovať pri umiestňovaní činností do územia záplavové a zosuvné územia, realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť obmedzenie alebo zmiernenie ich prípadných negatívnych vplyvov,

5.19.     zachovať prirodzené inundačné územia vodných tokov mimo zastavaných území obcí na transformáciu povodňových prietokov počas povodní.

6.           V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry

6.14.        chrániť koridory pre významné miestne komunikácie a cesty III. triedy, a to:

6.14.4. zabezpečiť zaradenie cesty Perín-Chym – Kechnec na cestu III. triedy,

6.19.       v oblasti rozvoja leteckej dopravy

6.19.2. rešpektovať ochranné pásma verejných letísk, letísk pre práce v poľnohospodárstve, heliportov a leteckých pozemných zabezpečovacích zariadení,

6.19.3. pri prerokovaní územných plánov spracovaných v katastrálnych územiach s výskytom ochranných pásiem verejných letísk, letísk pre práce v poľnohospodárstve, heliportov a leteckých pozemných zabezpečovacích zariadení vždy vyžadovať stanovisko Dopravného úradu Slovenskej republiky

7.	V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry:

7.1	zvyšovať podiel zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov s cieľom dosiahnuť do roku 2010 úroveň celoslovenského priemeru,

7.4	na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou využívať prednostne zdroje podzemných vôd,

7.5.          chrániť koridory pre výstavbu prevodov vody:

7.5.1. Hornád (Trstená pri Hornáde) – Bodva (Gombošský kanál)

7.9. 	znižovať rozdiel medzi podielom odkanalizovaných obyvateľov a podielom zásobovaných obyvateľov pitnou vodou,

7.10	zvyšovať úroveň v odkanalizovaní a čistení odpadových vôd miest a obcí s cieľom dosiahnuť do roku 2010 úroveň celoslovenského priemeru,

7.11        prednostne realizovať rekonštrukciu alebo výstavbu kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v sídlach ležiacich v

ochranných pásmach zdrojov vody, termálnych a minerálnych zdrojov

7.13.      optimalizovať diverzifikované územné vedenie trás potrubných vedení strategických surovín (ropa, zemný plyn) v

súlade s rozvojom ropného a plynárenského priemyslu s cieľom udržať a posilniť strategicky dôležité postavenie

Košického kraja z pohľadu medzinárodných tranzitov,,

7.14.	vytvárať priaznivé podmienky na intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike, podporovať a presadzovať v regiónoch s podhorskými obcami využitie miestnych energetických zdrojov (biomasa, geotermálna a solárna energia, malé vodné elektrárne a pod.) pre potreby obyvateľstva i služieb,

7.15.     chrániť koridory existujúcich elektrických vedení a územia zálohované pre výstavbu zariadení zabezpečujúcich zásobovanie elektrickou energiou,

7.16.        chrániť koridory pre výstavbu nadradených plynovodov

7.16.1. zdrojového plynovodu súbežne s trasou medzištátneho plynovodu Bratstvo územím okresov Michalovce, Trebišov, Košice – okolie a Rožňava,

8.	V oblasti hospodárstva a regionálneho rozvoja:

8.4       stabilizovať a revitalizovať poľnohospodárstvo diferencovane podľa poľnohospodárskych produkčných oblastí s prihliadnutím na chránené územia prírody a na existujúci funkčný územný systém ekologickej stability,

8.5.      podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach prírody a v pásmach hygienickej ochrany vodných zdrojov,

8.6.	na základe súhlasu príslušných orgánov ochrany prírody a krajiny zalesniť poľnohospodársky nevyužiteľné pozemky a realizovať ich prevod do lesného pôdneho fondu,

8.7.	zabezpečiť starostlivosť o zachovanie a stabilizáciu plošnej výmery lesných pozemkov a rešpektovať lesné pozemky a ich ochranné pásmo ako limitujúci prvok pri územnom  rozvoji krajiny,

8.8.	zabezpečiť zachovanie genofondu lesných drevín a udržanie priaznivej druhovej a vekovej štruktúry,

8.10.	rozvíjať tradičnú remeselnú výrobu, doplnkové výroby a nevýrobné činnosti súvisiace s poľnohospodárskou a lesnou činnosťou, ako integrovanú súčasť hospodárenia na pôde podporujúce rozvoj vidieka,

8.11.       vychádzať v územnom rozvoji predovšetkým z princípu rekonštrukcie a sanácie existujúcich priemyselných a

stavebných areálov,

8.12.      vychádzať pri rozvoji priemyslu a stavebníctva nielen z ekonomickej a sociálnej, ale aj územnej a

environmentálnej únosnosti územia so zohľadnením špecifík jednotlivých regiónov kraja a využívať pritom

predovšetkým miestne surovinové zdroje,

8.17.       ………………………

b) podporovať efektívne zavádzanie výroby elektrickej energie a tepla z dostupných obnoviteľných zdrojov,

c) podporovať využívanie alternatívnych zdrojov energie.

9.          V oblasti odpadového hospodárstva

  - usmerniť cieľové nakladanie s určenými druhmi a množstvami odpadov, budovania nových zariadení na

zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, ako aj budovania zariadení na iné nakladanie s odpadmi v území v súlade

s Programom odpadového hospodárstva kraja,

II.          Verejnoprospešné stavby

Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto:

1. Cestná doprava

1.7. významné mestské komunikácie a významné cesty III. triedy

1.7.4. úprava spojovacej cesty Perín-Chym – Kechnec na cestu III. triedy,

5. Nadradená technická infraštruktúra

5.2. stavby prevodov vody:

5.2.1. Hornád (Trstená pri Hornáde) – Bodva (Gombošský kanál)

5.8. stavba zdrojového plynovodu súbežne s trasou medzištátneho plynovodu Bratrstvo územím okresov Michalovce, Trebišov, Košice – okolie a Rožňava,

# Zhodnotenie významu obce v štruktúre osídlenia

Obec Perín – Chym vznikla zlúčením troch pôvodných obcí Perín, Chym a Vyšný Lánec.  Prvá písomná zmienka o spojenej obci pochádza z roku 1964 (rok spojenia). V roku 1964 došlo k spojeniu obcí Perín a Chym, v roku 1991 sa k nim pripojil aj Vyšný  Lánec.

Prvá písomná zmienka o miestnej časti Perín pochádza z roku 1220, kedy bola zapísaná vo Varadínskom registri ako villa Peruen a bola osídlená nemeckými kolonistami. V druhej polovici 13. storočia bola obec už v rukách šľachty a začína sa tu aj genéza rodu Peréniovcov. Podľa súpisu z roku 1427 bolo v obci 72 portov (usadlostí), z čoho sa dá usudzovať, že mala minimálne 500 obyvateľov, čo bol na tú dobu pomerne veľký počet. Neskôr sa počet usadlostí znižoval – v roku 1553 bol ich počet už iba 24. Perín po Viedenskej arbitráži násilne pripojili k Maďarsku (1938 – 1945). Do Perína po roku 1948 presídlili Slovákov z Maďarska (135 rodín).

Prvá písomná zmienka o obci Chym pochádza z roku 1294, keď bol držiteľom dediny Chym muž zvaný Tomáš, syn Beňadika z Chymu (de Heym).

Ďalšie listiny o 14. storočia spomínajú chymského kňaza Mikuláša. V tomto období sa obec uvádzala pod názvami Heym, Hem, či Heem.

Podľa súpisu z roku 1427 bolo v Chyme 10 portov (usadlostí), čo dáva predpoklady na počet obyvateľov okolo 70. V roku 1553 sa spomínajú už len 4 usadlosti, ktoré patrili istému Františkovi z Perína a názov Hym. V druhej polovici 16. storočia bol Chym už prevažne maďarský, geografické lexikóny z rokov 1773 a 1786 ho taktiež uvádzajú ako maďarskú dedinu pod názvom Him, pričom sa objavuje aj slovenský ekvivalent Hima či Hyma. Obec sa úradne nazývala Him až do roku 1948, keď bola premenovaná na Chym.

Počiatky časti Vyšný Lánec sú spojené so susednou obcou Nižný Lánec, ktorá je samostatná. Archeologické nálezy stredovekej keramiky z okolia potvrdzujú pôvodné slovanské osídlenie. Obe obce sa vyvíjali súbežne a majú i spoločnú prvú písomnú zmienku z roku 1267, v ktorej sa spomína len jedna obec Lánc. Súpis z roku 1427 udáva počet piatich usadlostí vo Vyšnom Lánci, takže tu žilo minimálne 35 obyvateľov. Miestne názvoslovie podľa historikov dokazuje pôvodne slovanské obyvateľstvo, no neskôr, zrejme po nájazdoch Turkov a Rákociho povstaní, došlo ku kolonizácii obce prevažne maďarským obyvateľstvom. Po prvej svetovej vojne pripadla obec na základe Trianonskej mierovej zmluvy Česko-Slovenskej republike. V medzivojnovom období niesla názov Vyšný Lánc, no používal sa aj maďarský ekvivalent Felsőlánc. V novembri 1938 po Viedenskej arbitráži pripadla obec Maďarsku, no po druhej svetovej vojne bola opätovne pričlenená k ČSR. Vyšný Lánec bol samostatný až do roku 1991, keď sa pripojil ku obci Perín-Chym.

Z hľadiska štruktúry osídlenia  patrí obec Fulianka do prvej veľkostnej skupiny (do 500 obyv.) obcí v Prešovskom kraji. Územie obce Perín - Chym je súčasťou urbanizačného priestoru sídla Košice ako súčasť sídelnej aglomerácie Košického kraja. Je vidieckym sídlom v zázemí mesta Košice, ktoré pre osídlenie vo svojom okolí saturuje potreby  vyššieho občianskeho vybavenia a poskytuje pracovné príležitosti. Väzby obce na mesto Košice zabezpečuje severným smerom dopravný systém cesty III/3315 a väzby na mesto Moldava nad Bodvou v smere západnom cestou III/3302.

V súlade so záväznými výstupmi ÚPN – VÚC Košického kraja je potrebné posilňovať rozvoj  vidieckych sídiel a vytvárať rovnocenné kultúrne a sociálne prostredie, pričom treba zachovať vidiecky charakter osídlenia a ráz krajiny s prírodnými a urbanistickými špecifikami. V týchto intenciách je potrebné v Územnom pláne obce Perín-Chym riešiť ďalší rozvoj obce.

# Základné demografické údaje a prognózy

## Stav a vývoj obyvateľstva obce

Rozbor demografických charakteristík je spracovaný  na základe celoštátnych sčítaní ľudí, domov a bytov (r. 1991, 2001 a 2011) a údajov za rok 2014.

Podľa dynamiky vývoja pohybu obyvateľstva (prírastok, úbytok) sú obce zaradené do štyroch kategórií:

| Kategória obce | Priemerný ročný prírastok obyvateľstva |
| --- | --- |
| rýchlo rastúca | nad + 5 % |
| pomaly rastúca | + 2 – + 5 % |
| stagnujúca | - 2 – + 2 % |
| regresívna | pod - 2 % |

Údaje o vekovej štruktúre obyvateľstva sú hodnotené v troch základných vekových skupinách:

- predproduktívny vek            0 – 14 rokov

- produktívny vek                   muži 15 – 59 rokov,    ženy  15 - 54 rokov

- poproduktívny vek            muži  60 a viac rokov, ženy  55 a viac rokov

Zmenšovanie podielu mladšej populácie a zvyšovanie podielu starších vekových skupín obyvateľstva (zhoršenie vekovej štruktúry obyvateľstva) môže mať za následok pokles reprodukčných schopností populácie. Pomer predproduktívnej a poproduktívnej zložky obyvateľstva, označený ako index vitality, môže okrem iného vypovedať aj o populačných možnostiach vo výhľade.

Podľa dosiahnutej hodnoty indexu vitality sa obyvateľstvo zaraďuje do 6-tich typov populácie:

| Hodnota indexu vitality | typ populácie |
| --- | --- |
| nad 300 | veľmi progresívna ( rýchlo rastúca ) |
| 201 – 300 | progresívna ( rastúca ) |
| 151 – 200 | stabilizovaná rastúca |
| 121 – 150 | stabilizovaná |
| 101 – 120 | stagnujúca |
| menej ako 100 | regresívna ( ubúdajúca ) |

Vývoj a charakteristika demografického potenciálu

K 31.12.2014 žilo v obci Perín-Chym 1424 obyvateľov. Celková rozloha administratívneho  územia obce je 4151 ha, priemerná hustota osídlenia je 34,3 obyvateľov na 1 km2.

Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov v rokoch 1991 – 2014

| Rok sčítania | 1991 | 2001 | 2011 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| počet obyvateľov | 1326 | 1506 | 1407 | 1424 |
| prírastok obyvateľov | +180 -99 +17 |  |  |  |
| index rastu v % | 135,7 -65,73 120,8 |  |  |  |
| priemerný ročný prírastok v % | +1,36 -0,65 +0,12 |  |  |  |

Podľa dynamiky pohybu obyvateľstva obec Perín-Chym zaznamenáva od roku 1991 len mierny nárast počtu obyvateľov, keď sa priemerný ročný prírastok pohyboval v hodnotách od -0,65% do 1,36%, pričom v období rokov 1991 až 2001 došlo k výraznejšiemu nárastu počtu obyvateľov, po roku 2011 je to len mierny nárast. Napriek tomuto vývoju patrí obec do kategórie obcí s regresívnym typom populácie.

Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva v období rokov 2001 – 2014

| Rok | Počet obyvateľov |  |  |  | Index vitality |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### spolu | Vekové skupiny |  |  |  |
|  |  | predproduktívnay | produktívna | poproduktívna |  |
| 1991 abs. | 1326 | 290 | 751 | 285 | 101,8 |
| % |  | 21,8 | 56,6 | 21,5 |  |
| 2001 abs. | 1506 | 233 | 901 | 354 | 65,8 |
| % |  | 15,5 | 59,8 | 23,5 |  |
| 2011 abs. | 1407 | 166 | 1001 | 240 | 69,2 |
| % |  | 11,8 | 70,1 | 17,1 |  |
| 2014 abs | 1424 | 186 | 986 | 252 | 73,8 |
| % |  | 13,06 | 69,24 | 17,7 |  |

Index vitality: počet predproduktívnych/počet poproduktívnych*100

Z uvedeného prehľadu (predproduktívne, produktívne, poproduktívne obyvateľstvo) môžeme konštatovať, že v obci Perín-Chym pretrváva regresívny typ populácie.

Návrh pre obec Perín-Chym:

V zmysle „Prognózy vývoja obyvateľov v okresoch SR do roku 2025“ (Výskumné demografické centrum INFOSTAT Bratislava 2004) a doterajšieho vývoja obyvateľstva, možno očakávať nasledovný demografický vývoj obce.

Podľa dynamiky pohybu obyvateľstva obec Perín-Chym zaznamenáva od roku 1991 len mierny nárast počtu obyvateľov, keď sa priemerný ročný prírastok pohyboval v hodnotách od -0,65% do 1,36%, pričom v období rokov 1991 až 2001 došlo k výraznejšiemu nárastu počtu obyvateľov, po roku 2011 je to len mierny nárast.

Podľa hodnôt indexu vitality (predproduktívne, produktívne, poproduktívne obyvateľstvo) možno konštatovať, že v obci Perín-Chym, čo sa týka vekovej štruktúry pretrváva regresívny typ populácie.

Mierny nárast počtu obyvateľov v posledných rokoch je skôr dôsledkom migrácie obyvateľstva a teda priaznivým pomerom medzi prisťahovanými a vysťahovanými obyvateľmi, ako dôsledkom prirodzeného prírastku obyvateľstva. Aj s ohľadom na tieto štatistické údaje a predpoklad, že počet prisťahovaných obyvateľov do obce sa môže v budúcnosti zvyšovať je prognóza vývoja obyvateľstva v obci Perín-Chym nasledovná:

| Rok | 2011 | 2014 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perín-Chym | 1407 | 1424 | 1460 | 1590 | 1540 | 1570 | 1600 |

## Ekonomická aktivita

V roku 2011 bolo v obci podľa SODB evidovaných 700 ekonomicky aktívnych obyvateľov, z toho 588 odchádzalo za prácou mimo obec.

Podľa štatistických sledovaní ÚPSVaR okres Košice - okolie vykazoval v septembri 2015 18,46 %-nú mieru evidovanej nezamestnanosti. V samotnej obci Perín-Chym je v súčasnosti 7  nezamestnaných, čo predstavuje cca 5,5% ekonomicky aktívnych obyvateľov..

Na základe „Prognózy vývoja obyvateľov v okresoch SR do roku 2025“ môžeme očakávať pre navrhované obdobie územného plánu - rok 2030  nárast poproduktívnej zložky populácie.

# Osobitné požiadavky na urbanistickú kompozíciu obce

Okolie zastavaného územia obce je odlesnené územie, ktoré tvoria poľnohospodársky obrábané plochy.

Zvlnený terén prechádza z roviny okolo vodných tokov zo severnej strany na južnú stranu do zvlneného terénu a Bodvianskej pahorkatiny, ktorá sa rozprestiera na na hranici s Maďarskom.

Najvýznamnejší tok, ktorý preteká územím obce Perín-Chym je potok Ida do ktorého ústia  melioračné kanály - Perínsky a Gombošský.

Zastavané územie obce tvoria tri samostatné zastavané územia pôvodných obcí. Za hlavnú kompozičnú os  obce možno považovať severojužnú komunikáciu, ktorú tvorí cesta III.triedy Šaca-Veľká Ida-Perín č.3315, Perín - Chym č.3302 s pokračovaním na Vyšný Lánec po ceste č.3305 smerom na Nižný Lánec a Buzicu. Obec Perín je prepojená účelovou komunikáciou aj s obcou Kechnec.

Zástavba jednotlivých miestnych častí je  založená pozdĺž miestnych komunikácií s dominantami kostolov v ich centrálnych častiach.

V Územnom pláne obce je potrebné:

- rešpektovať založenú urbanistickú štruktúru obce zastavaného územia Perín-Chym a  návrh zástavby mimo súčasne zastavané územie obce riešiť tak, aby boli vytvorené priestorové a  funkčné väzby na súčasnú urbanistickú štruktúru sídla a zaoberať sa aj možnosťou spojenia zastavaných území miestnych častí Perín a Chym,

- ďalší územný rozvoj obce orientovať na zlepšenie kvality sociálneho a životného prostredia, na rozvoj obytnej funkcie, dopravnej a verejnej technickej infraštruktúry a ekonomickej základne,

- zamerať sa na skvalitnenie existujúcej stavebnej a funkčnej štruktúry,

- dotvoriť kompozíciu zástavby obce, vylepšiť nevhodne sa uplatňujúce funkčné  a priestorové  závady,

- navrhnúť funkčnú  plochu výroby využitím areálov bývalých poľnohospodárskych dvorov,

- zdôrazniť kompozičné a priestorové väzby na prírodné hodnoty v území,

- riešiť rozvojové zámery obce tak, aby navrhovaná zástavba nebola ohrozená záplavami spôsobovaných miestnymi potokmi,

- navrhnúť priestorové zásady a regulatívy pôdorysného  a výškového usporiadania zástavby tak, aby boli rešpektované kompozične významné urbanistické a architektonické celky,

- navrhnúť územia určené na prestavbu a rekonštrukciu, príp. na asanáciu.

# Požiadavky na rozvoj bývania

Ku dňu Sčítania obyvateľov domov a bytov v roku 2001 domový fond tvorilo 482 bytov z toho 444 bytov v rodinných domoch a 30 v bytových domoch. Z toho obývaných bolo 405 bytov  - 370 v rodinných domoch a 39 v bytových domoch. Do roku 2011 stúpol počet bytov na 457.

V roku 2011 bolo v obci Perín-Chym evidovaných 493 bytov z toho 423 obývaných. Z obývaných bytov bolo 381 obývaných bytov v rodinných domoch a 35 obývaných bytov v bytových domoch. V r. 2011 boli v obci skolaudované 4 rodinné domy, v r. 2012 6 rodinných domov, v r. 2013 5 rod. domov, v r. 2014 2 rodinné domy a v r. 2015 3 rodinné domy.

Z rozboru základných  charakteristík bytového fondu obce Perín-Chym možno konštatovať, že doterajší vývoj bytov zaznamenal  po roku 2011 prírastok  + 20 bytov.

V obci prevažuje zástavba rodinných domov, ktoré boli postavené väčšinou v povojnovom období (po roku 1945), sú tu však ešte aj hodnotné a zaujímavé objekty rodinných domov z predvojnového obdobia.

Vo vzťahu k prognóze vývoja obyvateľstva a potrebám rozvoja bytovej výstavby v obci je potrebné sa zamerať na obnovu jestvujúceho bytového fondu, zvýšenie jeho kvality a modernizáciu.

Do roku 2040 je potrebné navrhnúť a pripraviť územie pre výstavbu nových bytov a  rekonštrukciu jestvujúceho bytového fondu, zodpovedajúcu prognóze demografického vývoja obce. Je potrebné počítať aj s vytvorením ponukových plôch pre výstavbu rod. domov aj pre záujemcov mimo obce.

.	V Územnom pláne obce je potrebné:

- riešiť rozvojové plochy vhodné pre bytovú výstavbu v  kapacitách zodpovedajúcich prirodzenému prírastku obyvateľov obce a potrebám súvisiacim so znižovaním obložnosti,

- vymedziť plochy pre obytnú funkciu v rámci zastavaného územia  na plochách nadmerných záhrad, jestvujúcich prieluk s možným obojstranným obstavaním uličného priestoru a mimo zastavaného územia,

- vytvoriť plochy  pozemkov pre výstavbu  rodinných domov v podobe ponukových plôch pre príp. záujemcov z okolia. a preveriť možnosti využitia územia pre rozvoj bývania najmä v severovýchodnej a severozápadnej časti obce,

- vymedziť funkčnú plochy bývania pre radovú zástavbu rodinných domov, ktoré budú ako  štartovacie byty pre mladé rodiny,

- navrhnúť funkčné a priestorové regulatívy pre existujúce a navrhované obytné plochy.

# Požiadavky na rozvoj občianskeho vybavenia, sociálnej infraštruktúry a športu

V obci sa nachádzajú zariadenia základnej občianskej vybavenosti. V rámci sociálnej infraštruktúry (školstvo, zdravotníctvo, kultúra, sociálne zariadenia) sú v obci zastúpené zaradenia školstva, kultúry a sociálnych služieb. V obci je  základná škola pre 1-4. ročník, ktorú navštevuje 40 žiakov a materská škola s dvomi triedami (40 detí). Obec má kultúrny dom, klubové priestory a knižnicu. Zdravotnícke zariadenie má v súčasnosti tri  ambulancie.

Z verejných služieb má obec úradovňu obecného úradu a poštu. Požiarna zbrojnica je nefunkčná.

Vo všetkých troch miestnych častiach sú  cintoríny a kostoly. V Períne je to rímskokatolícky kostol sv. Trojice a kostol reformovanej evanjelickej cirkvi. V Chyme je rímskokatolícky kostol sv. Štefana a gréckokatolícky kostol. Vo Vyšnom Lánci je rímskokatolícky kostol a kostol reformovanej evanjelickej cirkvi. Dom smútku je vybudovaný na cintoríne v Períne a na cintoríne vo Vyšnom Lánci.

Obchodná vybavenosť je rozptýlená v rámci zastavaného územia obce. Ide o zariadenia predaja potravín a pohostinstvá.

V súčasnej dobe je v riešenom území občianska vybavenosť rozložená najmä v centrálnej časti okolo Obecného úradu (pošta, zdravotné stredisko, kultúrny dom, pohostinstvo, kluby). Ďalšie sústredenie občianskej vybavenosti je okolo hlavnej cesty (základná škola, materská škola, kostoly, fara, obchody, pohostinstvo, dom smútku). Hlavným objektom občianskej vybavenosti je polyfunkčný objekt, v ktorom sa nachádza Obecný úrad, pošta, knižnica, kultúrny dom, zdravotné stredisko, klubovne, pohostinstvo. Občianska vybavenosť je vybudovaná v relatívne dostatočnom rozsahu.

Ťažiskom športovej vybavenosti obce je futbalové ihrisko.

V Územnom pláne obce je potrebné :

- v súvislosti s rozvojom bytovej výstavby a s potrebou zvýšenia kvality sociálneho prostredia, navrhnúť dobudovanie adekvátnych kapacít občianskeho vybavenia a verejných a komerčných služieb,

- preveriť možnosti rozšírenie kapacít základnej školy a materskej školy,

- navrhnúť dobudovanie zariadení pre klubovú činnosť - klubové priestory pre mladých a pre dôchodcov – denný stacionár vo Vyšnom Lánci a v Chyme, pričom predovšetkým využiť pre tieto účely nedostatočne využité priestory existujúcich objektov,

- navrhnúť dobudovanie zariadení sociálnych služieb ( Vyšný Lánec),

- využiť časť priestorov pošty pre reštauračné služby,

- navrhnúť dobudovanie a zvýšenie štandardu športových plôch na území obce a rozšíriť ponuku pre rôzne formy športových aktivít ,

# Požiadavky na ochranu kultúrneho dedičstva

V obci sa nenachádzajú  národné kultúrne pamiatky zapísané ÚZPF SR. Sú tu evidované archeologické lokality z rôznych časových a historických období . Na k.ú. Perín sú to tri archeologické lokality a na k.ú. Chym dve.  Je pravdepodobné, že pri zemných prácach súvisiacich s predmetnou stavebnou činnosťou môžu byť zistené pozitívne archeologické nálezy, resp. archeologické situácie. Podľa § 27 odseku 2 pamiatkového zákona "V bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky; desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je pozemok.

V Územnom pláne obce je potrebné :

- rešpektovať evidované archeologické  lokality a ich ochranné pásmo 10 m,

- navrhnúť obnovu kultúrno-historických drobných stavieb sakrálnej architektúry nachádzajúcich sa na území obce a riešiť úpravu jej okolia,

- preveriť možnosť zaradenia lokálne významných pamiatok do evidencie miestnych pamätihodnosti v zmysle § 11 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu,

- v záväznej časti ÚPN-O  uviesť povinnosť vyžiadať si stanovisko KPÚ Košice v územnom a stavebnom konaní väčších stavieb (nad 200m2) a líniových stavieb na celom dotknutom území , podľa §41, ods.4 pamiatkového zákona ,

- v záväznej časti ÚPN-O  uviesť povinnosť postupovať v prípade náhodného archeologického nálezu mimo povolenú stavbu podľa §40 pamiatkového zákona.

# Požiadavky na rozvoj rekreácie

Do riešeného územia obce Perín-Chym nezasahuje žiadne stredisko cestovného ruchu. Prírodné prostredie v južnej časti obce má vytvorené dobré  predpoklady najmä v oblasti rozvoja turistiky. Rekreačný potenciál má aj územie Perínskych rybníkov.

V Územnom pláne obce je potrebné vyhodnotiť rekreačný potenciál obce  a riešiť:

- navrhnúť plochy pre krátkodobú rekreáciu a pobyt v prírode (oddychové zóny, chodníky s lavičkami, altánky, piknikové plochy a pod.), preveriť aj možnosti rekreačného využitia priestoru Perínskych rybníkov pre rešpektovaní záujmov ochrany prírody,

- vyhodnotiť ďalšie možnosti rekreačného potenciálu obce, najmä z hľadiska turistiky a poskytovania ubytovacích kapacít,

- vymedziť cyklotrasu (poznávací turistický chodník)  s dôrazom na vzájomnú koordináciu medzi už existujúcimi alebo plánovanými cyklotrasami v regióne, zapojiť do tejto trasy prírodné a  kultúrnohistorické hodnoty nachádzajúce sa na katastrálnom území obce,

- navrhnúť  možnosti rozvoja vidieckeho turizmu – chalupárstvo, ekoturistikaturistika,

# Požiadavky na riešenie hospodárskych aktivít

Na území obce nie sú evidované územia ochrany  nerastných surovín.

Významnejšou hospodárskou aktivitou na území obce je aj poľnohospodárska výroba zabezpečovaná Poľnohospodárskym družstvom Perín, spoločnosťou MOLD-TRADE, s.r.o., so sídlom v Moldave nad Bodvou a niekoľkými menšími poľnohospodárskymi subjektmi. Poľnohospodárske dvory sú situované v miestnych častiach Chym a Vyšný Lanec a v osade Gomboš . V súčasnej dobe sa už všetky nevyužívajú .

Na území obce sa nachádzajú dve fotovoltaické elektrárne spoloč. ZetaPark Bratislava a Renergie Bratislava.

Špecifickou hospodárskou aktivitou na území obce je rybné hospodárstvo  prevádzkované na Perínskych rybníkoch.

Lesné pozemky nachádzajúce sa na k.ú. obce obhospodarujú Lesy Košice a urbariáty.

V Územnom pláne obce je potrebné :

- riešiť rozvoj výrobných aktivít a služieb vytvorením ponuky nevyužitých areálov poľnohospodárskych dvorov a objektov občianskeho vybavenia, pričom preveriť možnosti integrovaného riešenia výrobných služieb pre potreby obce.

# Požiadavky na riešenie verejného dopravného vybavenia

Obec je napojená na cestu I/16  v smere Moldava – Košice prostredníctvom cesty č. III/3302 Turňa nad Bodvou – Buzica – Perín a cesty č. III/3305 št. hranica MR – Perín – Veľká Ida v pokračovaní cesty č. III/3315 št. hranica MR - Buzica –Veľká Ida – Šaca.

Na cestu č. I/17 Košice – Kechnec – hranica s MR je dopravne napojená prostredníctvom účelovej komunikácie Perín – Kechnec.

V miestnej časti Vyšný Lánec komunikačnú sieť tvoria obslužné miestne komunikácie hviezdicovo usporiadané z centra, kde je umiestnená autobusová zastávka, napojené na cestu III/3302 dvoma miestnymi komunikáciami funkčnej triedy C 2, stykovými križovatkami. Cesta III/3302 tanguje zastavané územie zo severnej strany. Ostatné obslužné komunikácie pokračujú mimo intravilán ako spevnené a nespevnené poľné cesty.

Hlavnú dopravnú komunikáciu v miestnej časti Chym tvorí cesta III/3305 funkčnej triedy B 2. Z nej východným smerom pokračuje miestna obslužná a západo–severným smerom miestna spojovacia komunikácia, ktorá je napojená na cestu III/3302.

V centrálnej časti obce - Perín cesta III/3315 vytvára hlavnú komunikačnú os funkčnej triedy B 2. Z nej sa napája sieť miestnych obslužných komunikácii funkčnej triedy C 3. V centre časti obce Perín je na cestu III/3315 napojená cesta III/3302, ktorá dopravne spája jednotlivé časti administratívneho územia obce Perín-Chym.

Cez obec neprechádza železničná trať. Najbližšia železničná stanica sa nachádza v obci Veľká Ida vo vzdialenosti 6,5 km od centra miestnej časti Perín.

Obec je dopravne sprístupnená iba prostredníctvom autobusovej dopravy, celkove sa v riešenom území nachádza 6 autobusových zastávok. Z toho v časti obce Perín sa nachádzajú tri autobusové zástavky.

Pešie chodníky sú vybudované popri cestách v časti Perín, v priestoroch centra obce a popri hlavných miestnych komunikáciách. Spevnený peší chodník je  vedený popri ceste III/050171 a je ním sprístupnený poľnohospodársky dvor PD v Períne. Peší ťah je vedený aj cez miestnu časť Chym. Čiastočne vybudované chodníky sú aj v strede Vyšného Lánca.

Parkovacie plochy sú vybudované pred Obecným úradom, pred areálom PD a v časti Vyšný Lánec pri cintoríne .Hromadné radové garáže sa nachádzajú v časti Chym pri bytovom dome .

Do územia obce zasahujú  ochranné pásma  s výškovými  a technickými obmedzeniami Letiska Košice. Keďže sa jednotlivé ochranné pásma prelínajú, je záväzná výška stanovená ochranným pásmom s nižšou hodnotou. Nad túto výšku je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez súhlasu Dopravného úradu.

Východnej hranice k.ú. obce sa dotýka rýchlostná cesta R4 Košice–hranica s Maďarskom.

V Územnom pláne obce je potrebné:

- v grafickej časti vyznačiť a rešpektovať kategórie a funkčné triedy ciest III. triedy v zastavanom území i mimo neho,

- navrhnúť dobudovanie účelovej komunikácie Perín- Kechnec na cestu III. triedy,

- navrhnúť dobudovanie cesty cez malý hraničný priechod do Maďarska,

- navrhnúť účelovú komunikáciu formou obchvatu zastavaného územia miestnej časti Perín,

- riešiť skvalitnenie systému miestnych obslužných komunikácií, rekonštruovať a kategorizovať miestnu komunikačnú sieť v zmysle novej STN 736110, organizáciu dopravy podriadiť jej funkčnému triedeniu,

- navrhnúť odstránenie dopravných závad,

- navrhnúť dopravné sprístupnenie navrhovaných rozvojových funkčných plôch vo väzbe na komunikačný systém regionálnych ciest a miestnych komunikácií, pričom dodržať STN 73 6110 a ďalšie súvisiace normy a vyhlášky,

- vyznačiť pešiu dostupnosť zastávok autobusovej dopravy,

- vypracovať návrh statickej dopravy v zmysle STN 73 6110

- navrhnúť dobudovanie systému pešej a cyklistickej dopravy v zastavanom území i mimo neho a vyznačiť i v širších súvislostiach k priľahlému územiu, jej šírkové usporiadanie je potrebné navrhnúť v zmysle STN 736110;

- navrhnúť dobudovanie chodníkov pozdĺž komunikácii prechádzajúcich zastavaným územím obce,

- pri riešení dopravných závad, parkovacích plôch a rekonštrukcie chodníkov postupovať v súlade s platnými ustanoveniami cestného  a stavebného zákona,

- pri výpočte výhľadových intenzít dopravy je potrebné vychádzať' z výsledkov celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 a MP 01/2006 - Metodický pokyn a návod prognózovania výhľadových intenzít na cestnej sieti do roku 2040 uverejnený na internetovej stránke SSC (www.ssc.sk),

- rešpektovať rýchlostnú cestu R4,

- rešpektovať a premietnuť ochranné pásma - výškové a technické obmedzenia Letiska Košice, týkajúce sa stavieb a zariadení, ktoré môžu ohroziť leteckú prevádzku .

# Požiadavky na riešenie vodného hospodárstva

Obec Perín-Chym je napojená na Košický  skupinový vodovod prívodným potrubím DN 200. Verejný vodovod v obci prevádzkuje VVS a.s. Košice. Akumul6cia vody pre obec Perín-Chym je zabezpečená vo vodojeme : 1 x 100 m3 'v obci Perín-Chym, 1 x 50 m3 v obci Perín a 1 x 50 m3 v obci V.Lánec.

Obec Perín-Chym nemá vybudovanú kanalizáciu. Odpadové vody sú odvádzané do žúmp a septikov. Dažďové vody sa zbierajú v cestných rigoloch a z nich jarkami a stružkami stekajú do  miestnych potokov a kanálov.

V Územnom pláne obce je potrebné:

- navrhnúť dobudovanie a rozšírenie vodovodnej siete pre navrhovaný rozvoj obce,

- zbilancovať potrebu vody (Qp, Qm) pre existujúcu a navrhovanú zástavbu a stanoviť  ju v zmysle vyhl. MŽP SR č.684/2006 Z.z. (vrátane potreby vody na hasenie požiarov)  a navrhnúť doplnenie zdrojov vody,

- navrhnúť riešenie odkanalizovania celého zastavaného územia riešenej obce vrátane  navrhovaného rozvoja obce a  navrhnúť adekvátne čistenie odpadových vôd produkovaných na území obce komunálnou sférou aj výrobnými prevádzkami,

- navrhnúť funkčný  systém odvádzania dažďových vôd z povrchových odtokov a zo spevnených plôch v zastavanom území obce, vrátane odstránenia existujúcich závad, pričom riešiť zaradenie sedimentačných nádrží  a  lapačov olejov na likvidovanie znečistenia zaolejovaných splachov z komunikácií a parkovísk v súlade s §9 NV SR č. 269/2010 Z.z.,

- rešpektovať ochranné pásma vodných zdrojov nachádzajúcich sa na k.ú. obce,

- rešpektovať a zdokumentovať ochranné pásma vodovodných a kanalizačných potrubí.

# Požiadavky na riešenie zásobovania elektrickou energiou, plynom, teplom a zabezpečenie   telekomunikačných sietí.

Cez územie obce Perín-Chym prechádza elektrické vedenie zvn 400kV V428 Moldava- Veľké Kapušany .

Obec je v súčasnosti zásobená elektrickou energiou z hlavného 22 kV vzdušného vedenia, č. 284 Haniska - Moldava nad Bodvou zo 110/22 kV ES Budulov s možnosťou zásobovania aj z ES Haniska. Napájanie miestnej časti Perín je realizované vzdušnou 22 kV prípojkou. Tu sú umiestnené tri distribučné transformátory v správe VSE RZ Košice, zásobujúce súčasnú bytovú aj občiansku zástavbu. V Chyme sa nachádzajú dva trafostanice a vo Vyšnom Lánci jedna trafostanica.

Sekundárne rozvody NN sú realizované vzdušným rozvodmi. Verejné osvetlenie je umiestnené ako súčasť NN siete.

Obec má vybudovaný rozvod plynu. Cez obec prechádza distribučný VTL plynovod DN 700. Obec je zásobovaná plynom cez dve regulačné stanice, ktoré sa nachádzajú na území obce. Zásobovanie teplom je na báze plynu alebo pevného paliva.

Rozvody  telefónnej siete vyhovujú súčasným potrebám. Územie obce je pokryté signálmi mobilných operátorov Orange, a.s., T-mobile a O2.

Cez územie obce prechádza 2 x ropovodné potrubie tranzitného ropovodu Družba (DN 500, DN 700), trasa optického kábla  a trasa tranzitného plynovodu (700) a medzištátneho plynovodu Bratstvo (1x1400, 3x1200).

V Územnom pláne obce je potrebné :

- rešpektovať zariadenia a ochranné pásma tranzitných produktovodov (300m) a diaľkových káblov,  optických káblov vedených cez územie obce,

- riešiť zásobovanie elektrickou energiou a plynom pre navrhovaný rozvoj obce v rozsahu metodiky spracovania ÚPN-O,

- navrhované rozšírenie plynofikácie v riešených lokalitách je nutné riešiť  v zmysle zákona č.656/2004 Z.z.,

- navrhnúť rekonštrukciu TS, tak aby zodpovedali potrebám navrhovaného rozvoja obce,

- navrhnúť rekonštrukcia NN siete,

- návrh rekonštrukcie alebo návrhu nových 22 kV elektrických vedení riešiť kabelážou v zemi,

- do textovej správy uviesť, že pri rekonštrukcii alebo návrhu nových 22 kV elektrických vedení bude ich realizácia podmienená osadením zábran proti dosadaniu vtáctva na stĺpy vedenia,

- rešpektovať jestvujúce trasy miestnych telekomunikačných sieti,

- vytvoriť podmienky pre rozvoj telekomunikačnej a informačnej siete a navrhnúť trasu telefónnych rozvodov s uložením telefónnych káblov v zemi aj v existujúcej zástavbe obce,

- zdokumentovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich energetických, plynárenských a telekomunikačných sietí a pri ich návrhu premietnuť príslušné, zákonom, resp. normou stanovené ochranné pásma.

# Požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia

Kvalita životného prostredia obce je najväčšími zdrojmi znečistenia USS Košice. Za lokálne zdroje možno považovať cestnú premávku na cestách pretínajúcich riešené územie a spaľovanie tuhých palív v domácnostiach. Ovzdušie je znečistené najmä prachom, SO 2, NOX, CO 2.

Za hlavné líniové zdroje hluku od automobilovej dopravy sú považované cesty III/3315, III/3305 a III/3302 vedúce zastavaným územím obce Perín-Chym.

Obec je plynofikovaná, využíva sa aj vykurovanie pevným palivom.

Na území obce vzniká predovšetkým komunálny odpad (KO), ktorý je produkovaný obyvateľmi obce. Ukladanie  komunálneho odpadu je zabezpečené na skládku zmluvným partnerom.  Je zavedený separovaný zber odpadov. Zberný dvor a kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu sú obcou zabezpečené.

Územie obce spadá do nízkeho až stredného radónového rizika.

Pre zvýšenie kvality životného prostredia a elimináciu environmentálnych problémov je v Územnom pláne obce potrebné :

- riešiť environmentálnu infraštruktúru  v obci,

- v prípade návrhu výrobných plôch, na ktorých bude možné umiestňovať prevádzky znečisťujúce ovzdušie (stredné a veľké zdroje znečistenia), počítať s adekvátnou ochranou obytného prostredia (ochranné pásmo, izolačná zeleň .....),

- riešiť odstránenie estetických závad a environmentálnych problémov v zastavanom území obce, najmä likvidáciu divokých skládok a starých environmentálnych záťaží,

- navrhnúť revitalizáciu verejnej zelene a jej rozšírenie,

- doriešiť problematiku odpadového hospodárstva, v súvislosti s navrhovaným rozvojom obce vypracovať prognózu vývoja odpadového hospodárstva v produkcii komunálneho odpadu, vrátane riešenia starých záťaží na k.ú. obce, navrhnúť dokompletizovanie separovaného zberu odpadov,

- zdokumentovať evidované skládky odpadov a environmentálne záťaže,

- v prípade návrhu zástavby na území s výskytom stredného radónového rizika navrhnúť opatrenia na zamedzenie negatívneho vplyvu žiarenia z prírodného prostredia na zdravie obyvateľov,

- rešpektovať a v grafickej časti vyznačiť existujúce veľké a stredné zdroje znečistenia ovzdušia a zdroje znečisťovania ovzdušia plánované na plochách určených pre výrobu.

- rešpektovať a  v  grafickej časti vyznačiť ochranné pásmo cintorínov

- rešpektovať a  v  grafickej časti vyznačiť ochranné pásma všetkých líniových zariadení verejnej dopravy a technického vybavenia (koridory ciest, elektrické vedenia a rozvody plynu, vodovod a kanalizácia) zasahujúcich do územia obce,

- pri návrhu nových  lokalít HB,IBV,OV v blízkosti ciest III. triedy posúdiť nepriaznivý vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v ŽP v znení neskorších predpisov,

- rešpektovať ochranné pásma tranzitných produktovodov a diaľkových káblov vedených zasahujúcich do územia obce,

- rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení slúžiacich na rozvod zemného plynu,

- rešpektovať ochranné pásma elektrických vedení od 220 kV do 400kV vrátane je 25 m. V ochrannom pasme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané:

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,

b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m.

c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,

d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku

f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

- rešpektovať ochranné pásma telekomunikačných zariadení v zmysle  STN 73 6005 a ustanovení zákona č. 610/2003 Z.z.,

- rešpektovať ochranné pásma vodných zdrojov nachádzajúcich sa na  k.ú. obce,

- rešpektovať  požiadavky uvedené v rozhodnutí vydaného OÚ Košice - okolie v rámci posudzovania ÚPN-O obce Perín-Chym v zmysle  zákona č. 24/2006  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

# Požiadavky na tvorbu krajiny, ochranu prírody a ekostabilizačné opatrenia

Pre územie obce je charakteristický najmä biotop poľnohospodárskej krajiny. Poľnohospodárska pôda zaberá cca 76% z celkovej výmery územia obce.  Lesné pozemky iba 5% a pasienky 8%. Tieto sa nachádzajú výlučne v južnej časti územia obce na hranici s Maďarskom.

Súčasná krajinná štruktúra:

| Typ krajinnej štruktúry | Rozloha, ha |
| --- | --- |
| Orná pôda | 3175 |
| Lúky, pasienky, TTP | 336 |
| Lesy | 209 |
| Záhrady | 69 |
| Ovocné sady, vinice | 0 |
| Vodné plochy | 163 |
| Zastavené plochy | 164 |
| Ostatné plochy | 26 |
| spolu | 4151 |

V riešenom území sa nachádza 163 ha vodných plôch čo predstavuje skoro 4% z riešeného územia. Z uvedenej výmery predstavuje Perínsky rybník 110,32 ha, z toho je 80,0 ha vodnej plochy. Rybník bol vybudovaný v 50-tich rokoch na mieste prírodnej depresie s pôvodnými močiarmi. V súčasnosti je rybník využívaný na závlahy a na chov rýb. Predstavuje výrazný ekologický a krajinný prvok s brehovými porastmi a s vlhkomilnými rastlinnými spoločenstvami.

Cez územie obce pretekajú tieto vodné toky: Ida, Perínsky kanál, Jelšový potok, Vyšnolánsky kanál, Chymsky kaná1,Gombošský kanál a Orlovský potok. Najvýznamnejší tok, ktorý preteká územím obce Perín-Chym je potok Ida, do ktorého ústia  melioračné kanály.

Cez územie obce Perín – Chym je navrhovaný prevod vody Hornád- Bodva, ktorý je zaradený v kategórii ,,B“ s predpokladaným začiatkom výstavby v období do 25 rokoch .

Na území obce sa nachádzajú aj meliorované plochy.

V rámci katastrálneho  územia obce sa nachádzajú tieto chránené územia:

- Územná ochrana prírody

Prevažná časť administratívneho územia sa nachádza v prvom stupni ochrany mimo maloplošných území národnej alebo európskej siete chránených území.

Na území obce sa nachádza maloplošné chránené územie CHA Perínske rybníky, ktoré sa nachádza v SZ časti územia obce. Na tomto území platí tretí stupeň ochrany v zmysle zákona. CHA je vyhlásený na ochranu pôvodného biotopu rybníkov močaristej Bodvianskej depresie, ako cenného prvku krajiny z ekologického, vodohospodárskeho, mikroklimatického, krajinárskeho a ornitologického (vodné a močiarne vtáctvo) hľadiska.

Chránené územie zahrňuje  sústavu  rybníkov  s  priľahlou pobrežnou vegetáciou v južnej časti Košickej kotliny. Predstavuje kľúčovú ornitologickú lokalitu v Košickej kotline a zároveň jeden z najcennejších biotopov vodného a močiarneho vtáctva východného Slovenska.

b) Územia NATURA 2000

Územie obce je súčasťou Chráneného vtáčieho územia - SKCHVU009 Košická kotlina – výmera 17 354,31 ha, ktoré bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 22/2008 s účinnosťou od 1.2.2018. CHVÚ je vyhlásené na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu   biotopov sťahovavých druhov vtákov sokola rároha, sovy dlhochvostej, ďatľa hnedkavého, bociana bieleho, prepelice poľnej, orla kráľovského  a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

c) Územia ÚSES

Podľa dokumentácie ÚPN-VÚC Košického kraja –Zmeny a doplnky č 2009 a podľa dokumentácie R-ÚSES okresu Košice – okolie do územia obce Perín-Chym zasahuje nadregionálne biocentrum Perínske rybníky, časť regionálneho biocentra Ružový dvor a  nad regionálny biokoridor Abovská pahorkatina . V smere severnom a západnom od nadregionálneho biocentra Perínske rybníky prebiehajú pozdĺž miestnych tokov a hydromelioračných kanáloch ďalšie regionálne biokoridory.

V rámci krajinnoekologického plánu obce sú navrhované prvky miestneho systému ekologickej stability, ktoré nadväzujú na ekologickú sieť nadregionálneho a regionálneho významu

Na území  obce sa nachádzajú svahové deformačné územia – potenciálne zosuvy . S cieľom zvýšiť ekologickú stabilitu územia a zabezpečiť zvýšenie biodiverzity je v Územnom pláne obce potrebné :

- premietnuť a rešpektovať všetky územia ochrany prírody a nenavrhovať ich využívanie v rozpore s legislatívne stanovenými  zásadami jej využívania,

- premietnuť a rešpektovať územie NATURA 2000 – CHVÚ SKCHVU009 Košická kotlina,

- premietnuť všetky kategórie nadradených prvkov ÚSES,

- premietnuť a navrhnúť dotvorenie regionálneho územného systému ekologickej stability a premietnuť prvky miestneho územného systému ekologickej stability vymedzené krajinnoekologickým plánom obce,

- do textovej a grafickej časti okrem návrhu kostry MÚSES premietnuť navrhované opatrenia a riešenia z textovej časti krajinnoekologického plánu,

- zachovať prírodnú brehovú vegetáciu pozdĺž vodných tokov pretekajúcich administratívnym územím obce,

- v území s vysokým stupňom zornenia vytvárať podmienky pre rozčlenenie veľkých orných plôch výsadbou zelene v remízkach a okolo poľných ciest , potokov a vodných kanálov,

- zamedziť  výrub rozptýlenej zelene,

- riešiť v  zastavanom území obce zachovanie, udržiavanie a zvýšenie podielu drevinovej vegetácie vo verejných i súkromných priestoroch,

- doplniť líniovú zeleň okolo cestných  komunikácií a navrhnúť líniovú zeleň okolo hlavných poľných ciest,

- do záväznej časti ÚPN-O uviesť: zvýšenú pozornosť venovať identifikácii a odstraňovaniu inváznych rastlín,

- navrhnúť protierózne úpravy v atakovanom území,

- zdokumentovať zosuvné územia,

- rešpektovať trasu prevodu vody Hornád – Bodva  a rezervovať koridor široký 50 m,

- navrhnúť opatrenia na zdržanie dažďových vôd na k.ú. obce a minimalizovať tak riziko ohrozenia záplav a prívalových vôd v území ,

- v rámci návrhu odvádzania dažďových vôd navrhnúť  opatrenia na zadržanie povrchového odtoku v území tak, aby odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou prípadnej navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente,

- rešpektovať prirodzené záplavové územia tokov a prípadnú výstavbu situovať v zmysle § 20 zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami mimo územie ohrozeného povodňami,

- pozdĺž brehov tokov pretekajúcich riešeným územím je potrebné ponechať pre potreby opráv a údržby územnú rezervu šírky  min.5m,

- rešpektovať hydromelioračné kanály nachádzajúce sa na k.ú. obce, vrátane ochranného pásma 5m a závlahovú stavbu - záujmové územie závlahy a podzemné závlahové potrubie, pričom sa  zamedzuje umiestnenie stavieb na závlahovom potrubí a v jeho ochrannom pásme.

# Požiadavky na ochranu poľnohospodárskej pôdy (PP) a lesných pozemkov (LP).

Najkvalitnejšia pôda na administratívnom území obce  v zmysle nariadenia vlády SR č.58/2013 je:

- Perín: 0411002, 0412003, 0550002, 0550302,

- Chym: 0412003, 0557002, 0557003, 0557302, 0557303,

- Vyšný Lánec: 0412003, 0448002, 0550402, 0551203, 0557202, 0565542, 0571242, 0571322, 0571323, 0571342

Pri navrhovanej novej výstavbe rešpektovať požiadavky na ochranu PP a LP:

- rešpektovať zásadu, že poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch, v odôvodnenom rozsahu a so súhlasom správneho orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy,

- považovať PP ako limitujúci faktor územného rozvoja riešeného územia, využiť predovšetkým nezastavané plochy v rámci zastavaného územia obce a plochy priamo nadväzujúce na zástavbu obce,

- chrániť poľnohospodársku pôdu, ktorá patrí v zmysle nariadenia vlády SR č. 58/2013 o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber PP medzi najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy v riešenom k.ú., ktoré sú podľa ustanovení a § 12 zákona o ochrane a využívaní PP zákonom chránené. Podľa ustanovenia § 12 zákona o ochrane a využívaní PP poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu, ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie PP, je povinný chrániť najkvalitnejšiu PP v k. ú. zaradenú podľa kódu BPEJ, uvedenú v prílohe č. 2 NV SR č. 58/2013 Z. z.

- lokality navrhovať tak, aby nedošlo k narušeniu ucelených honov,  vytváraniu  častí nevhodných pre poľnohospodárske obrábanie, prípadne obmedzeniu prístupu poľnohospodárskym mechanizmom,

- rešpektovať opodstatnené požiadavky poľnohospodárskej výroby,

- vo väzbe na navrhovanú koncepciu územného rozvoja obce vyhodnotiť perspektívne využitie PP pre nepoľnohospodárske účely a vypracovať v súlade s platnou metodikou samostatnú prílohu záberu PP s nasledujúcim obsahom a štruktúrou:

- textová časť má obsahovať zhodnotenie a zdôvodnenie stavebných a iných zámerov navrhovaných na poľnohospodárskej pôde z hľadiska uplatnenia zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy,

- tabuľková časť má obsahovať prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde navrhovaných v rámci návrhu územnoplánovacej dokumentácie.,

- mapová časť má obsahovať mapu širších územných vzťahov, komplexný návrh stavebného rozvoja a výkres vyhodnotenia dôsledkov navrhovaného stavebného rozvoja a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde všetko v mierke 1:2000 príp. 1:5000, podľa § 5 ods. 4 vyhlášky č. 508/2004 Z.z.

- pri vyhodnocovaní záberu PP vyhodnocovať v textovej, tabuľkovej a grafickej časti požiadavky na zmenu funkčného využitia len v rámci platnosti návrhu ÚPN,

- navrhnúť zalesnenie málo úrodných poľnohospodárskych plôch,

- do textovej správy zaradiť aj  kapitolu o ochrane lesného pôdneho fondu,

- opodstatnený záber LP vyhodnotiť v  zmysle požiadaviek vyplývajúcich z  platnej legislatívy.

# Požiadavky z hľadiska ochrany  obyvateľstva

V  Územnom pláne obce je potrebné :

- rešpektovať požiadavky orgánov civilnej ochrany obyvateľstva, požiarnej ochrany a orgánov hygienickej služby  zodpovedajúce platnej legislatíve a riešiť záujmy civilnej ochrany v rozsahu a podrobnosti legislatívy pre  spracovanie ÚPN-O,

- navrhnúť opatrenia na ochranu pred povodňami.

# Požiadavky na určenie území, pre ktoré je potrebné obstarať ÚPN-Z

V riešení ÚPN-O obce je potrebné určiť a vymedziť územia, pre ktoré je potrebné obstarať  podrobnejšie riešenie (ÚPN-Z), resp. UŠ vzhľadom na špecifické podmienky riešenia, potrebu určenia podrobných zastavovacích podmienok na umiestňovanie jednotlivých stavieb a určenie únosnosti využívania územia.   Pre tento účel je v  ÚPN-O potrebné:

- v textovej časti uviesť a v  grafickej časti vymedziť územia, pre ktoré je potrebné obstarať podrobnejšie riešenie (ÚPN-Z, resp. UŠ),

- premietnuť vymedzenie týchto území do záväznej časti ÚPN-O.

# Požiadavky na vymedzenie plôch pre asanáciu a plôch pre verejnoprospešné stavby

V zmysle ustanovení §12, odst. 6, písm. i) vyhlášky č.55/2001 Z.z. záväzná časť ÚPN-O  obsahuje aj určenie plôch pre verejnoprospešné stavby.  Pre tento účel je v   ÚPN-O potrebné:

- v textovej časti uviesť a v  grafickej časti vymedziť plochy pre asanáciu a plochy pre verejnoprospešné stavby,

- premietnuť vymedzenie týchto území do záväznej časti ÚPN-O,

- premietnuť plochy pre verejnoprospešné stavby do samostatnej schémy záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.

- do zoznamu verejnoprospešných stavieb zahrnúť tie verejnoprospešné stavby stanovené v záväznej časti nadradenej ÚPD (ÚPN- VÚC Košického  kraja v znení doterajších Zmien a doplnkov), ktoré sa vzťahujú na riešené územie obce :

ÚPN- VÚC Košického  kraja v znení doterajších Zmien a doplnkov:

5. Nadradená technická infraštruktúra

5.2. stavby prevodov vody:

5.2.1. Hornád (Trstená pri Hornáde) – Bodva (Gombošský kanál)

5.8.   stavba zdrojového plynovodu súbežne s trasou medzištátneho plynovodu Bratrstvo územím okresov

Michalovce, Trebišov, Košice – okolie a Rožňava,

# Požiadavky na vymedzenie zastavaného územia obce

Hranica súčasne zastavaného územia obce je vyznačená v katastrálnej mape obce, ktorá je základným mapovým  podkladom pre vypracovanie ÚPN-O obce Perín-Chym.

V ÚPN-O je potrebné:

- v grafickej časti vyznačiť hranicu súčasne zastavaného územia a navrhnúť  hranicu územia navrhovaného pre zástavbu, vyplývajúcu z riešenia ÚPN-O.

# Požiadavky na určenie regulatívov funkčného a priestorového usporiadania územia

V  Územnom pláne obce je potrebné vypracovať záväznú časť, ktorá bude obsahovať zásady a regulatívy funkčného a priestorového usporiadania riešeného územia obce. Do záväznej časti Územného plánu obce je potrebné zahrnúť zásady a regulatívy v zmysle štruktúry danej §12, odst. 6 vyhlášky č.55/2001 Z.z. :

- navrhnúť zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (napr. urbanistické, priestorové, kompozičné, kultúrnohistorické, krajinnoekologické, dopravné, technické) na funkčné a priestorovo homogénne jednotky,

- regulatívy priestorového usporiadania navrhovanej zástavby formulovať s dôrazom na vidiecky charakter sídla,

- určiť prípustné, obmedzujúce alebo vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia (zákazy, prípustné spôsoby a koeficienty využitia),

- navrhnúť zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia,

- navrhnúť zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia,

- navrhnúť zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene,

- určiť zásady rešpektovania inundačných území vodných tokov, zabezpečení a protipovodňovej ochrany a ponechania manipulačných pásov pozdĺž vodných tokov

- navrhnúť zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt,

- navrhnúť zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie,

- navrhnúť vymedzenie zastavaného územia obce,

- navrhnúť vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa osobitných predpisov,

- navrhnúť plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny,

- určiť, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny,

- navrhnúť zoznam verejnoprospešných stavieb,

- spracovať schému záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.

# Požiadavky na obsah, rozsah a spôsob spracovania návrhu územného plánu obce

Pri spracovaní dokumentácie Územného plánu obce Perín-Chym  rešpektovať platnú legislatívu , tj. zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších noviel a vyhlášku č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Dokumentáciu  Návrhu Územného plánu obce Perín-Chym  spracovať v členení na textovú a grafickú časť.

Textová časť  bude obsahovať :

- sprievodnú správu

- záväznú časť

- samostatnú prílohu vyhodnotenia perspektívneho použitia PP pre nepoľnohospodárske účely a v prípade potreby aj samostatnú prílohu záberu lesnej pôdy

- dokladovú časť

Grafická časť bude obsahovať:

1. Výkres širších vzťahov (vrátane záujmového územia) ................................mierka 1 : 50 000

2. Komplexný výkres funkčného využitia územia kat. územia obce,...............mierka 1 : 10 000

3. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia obce a navrhovaných rozvojových plôch, s vyznačením verejnoprospešných stavieb............................................................................................................mierka 1 : 5 000

4. Výkres verejného dopravného a technického vybavenia územia ..................mierka 1 : 5 000

5. Výkres ochrany prírody  a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability ........................................................................................................mierka 1 : 10 000

6. Výkres  perspektívneho  využitia PP na nepoľnohospodárske  účely........... mierka 1 : 5 000 príp. doplňujúci výkres záberu PP pre lokality mimo zastavané  územie......mierka 1:10 000

7. Výkres záberu lesnej pôdy .............................................................................. mierka 1:5 000

8. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Samostatnú prílohu vyhodnotenia perspektívneho použitia PP pre nepoľnohospodárske účely vypracovať s nasledujúcim obsahom a štruktúrou:

- textová časť má obsahovať zhodnotenie a zdôvodnenie stavebných a iných zámerov navrhovaných na poľnohospodárskej pôde z hľadiska uplatnenia zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy,

- mapová časť má obsahovať mapu širších územných vzťahov, komplexný návrh stavebného rozvoja a výkres vyhodnotenia dôsledkov navrhovaného stavebného rozvoja a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde všetko v mierke 1:2000 príp. 1:5000, podľa § 5 ods. 4 vyhlášky č. 508/2004 Z.z.

Vyhodnotenie perspektívneho využitia záberov PP na nepoľnohospodársky účel (grafická, tabuľková a textová časť) spracovať v dvoch vyhotoveniach k udeleniu súhlasu podľa § 13 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní PP a pre potreby následných konaní podľa § 17 cit. zákona.

V prípade navrhovaného záberu lesných pozemkov vypracovať samostatnú prílohu s nasledujúcim obsahom:

- výmera lesných pozemkov tj. členenie lesov podľa kategórií a druhu vlastníctva lesných pozemkov v katastrálnom území,

- vyhodnotenie regulatívov dotýkajúcich sa lesných pozemkov vyplývajúcich z vyšších stupňov územnoplánovacích dokumentácií,

- údaje o predpokladanom rozsahu využívania lesných pozemkov na iné účely a údaje o súvisiacom rozsahu vyňatia alebo obmedzenia využívania lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov s uvedením ich navrhovaného funkčného využitia podľa etáp,

- grafické znázornenie predpokladaného rozsahu a etáp realizovania využitia lesných pozemkov na iné účely s vyznačením ochranného pásma lesov (50m),

- zdôvodnenie spoločenskej a ekonomickej nevyhnutnosti navrhovaného využívania lesných pozemkov na iné účely,

- prípadný  návrh pozemkov určených na zalesnenie.

Textová a grafická časť Návrhu ÚPN-O nemôže obsahovať variantné riešenia. Dokumentáciu návrhu vypracovať v 3-och vyhotoveniach a na CD a predložiť obstarávateľovi v  zmluvne dohodnutom termíne.