# IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

  - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE o navrhovanej STAVBE:

Názov stavby:		ABA  ZELENÁ CESTA - „Zelený ZážITOK v rámci katastra Perín“

### Miesto stavby:	Perín

### Katastrálne územia: 	Perín

### Kraj:	Košický

### Druh stavby:	Novostavba

  - Identifikačné údaje investora, stavebníka a spracovateľa:

Objednávateľ:			Obený úrad Perín – Chym 180,

044 74 Perín-Chym

Spracovateľ projektu:  		CEVING s.r.o.

Projektovo-inžinierska kancelária

Krivá 18, 040 04 Košice

Hlavný projektant: 	CEVING s.r.o., Košice

Zodpovedný projektant:		Ing. Jozef Chrenšč

Stavebné riešenie:		Ing. Jozef Chrenšč

# ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Projekt rieši  návrh cyklotrasy – zelená cesta (ďalej už len  trasy) v rámci katastra Perín.

Zámerom projektu ABA  ZELENÁ CESTA - „Zelený ZážITOK v rámci katastra Perín“ je vybudovať trasu, ktorá by mala v prevažnej väčšine svojej dĺžky kopírovať ex. terén, bez výraznejších výškových zmien. Bude predstavovať dôležitú trasu v danom území, prepájajúca Slovenskú a Maďarskú republiku a pomôže v  propagácii danej obce a rozvoju cestovného ruchu.

Trasa je vedená aj priamo cez obec, turisti sa tak budú môcť bližšie oboznámiť  z históriou, pamiatkami a krásnu prírodu v danej lokalite, pričom vybudovaním tejto trasy sa umožní bezpečnejší prechod aj zahraničných návštevníkov nakoľko navrhovaná trasa končí na hranici Slovenskej a Maďarskej republiky.

Navrhované stavebné práce budú realizované v rámci parciel p.č.:

- E p. č.: 3877, 3878

- C p. č.: 3855/1, 3885

Obec je situovaná v juhozápadnej časti Košickej kotliny asi 22 kilometrov južne od Košíc a 300 až 600 metrov od maďarskej štátnej hranice. Keďže obec vznikla spojením troch kedysi samostatných obcí, netvorí súvislý intravilán. Prvá písomná zmienka o spojenej obci pochádza z roku 1964 (rok spojenia), no história jej miestnych častí, ktoré sa vyvíjali až do roku 1964samostatne je oveľa bohatšia. V roku 1964 došlo k spojeniu obcí Perín a Chym, v roku 1991 sa k nim pripojil aj Vyšný Lánec.

Na styku juhozápadnej časti Košickej kotliny s Bodvianskou vrchovinou leží slávne mesto Perín- Chym (Puruen 1220, Perwen 1295, Peryn – Peren 1408). Našlo sa tu osídlenie už z paleolitu, najmä pohrebisko nagyrévskej kultúry. Navrhované riešenie vychádza zo štúdie. V štúdii boli riešené 4 úseky, ale na žiadosť investora projekt pre SP obsahuje 2 úseky ato úsek I. a úsek IV.

Návrh trasy na žiadosť investora obsahuje 2 úseky.

Bicykel je dostupný  pre malých aj veľkých a cieľom navrhovanej cyklomagistrály je zvýšenie bezpečnosti pre obyvateľov.

V rámci navrhovanej cytklotrasy je navrhnutý jeden druh povrchu – asfaltobetón.

Hlavné ciele pre rozvoj územia:

- návrh stavebných úprav

- návrh dopravného riešenia

Dokumentácia bude po prerokovaní a následnom schválení slúžiť ako podklad pre vydanie právoplatného stavebného povolenia.

## 2.1. Prehľad východiskových podkladov

Predložený návrh bol spracovaný na základe nasledovných podkladov.

- Zameranie skutkového stavu

- Požiadavky investora a prevádzkovateľa stavby

- Vstupné rokovanie a prerokovania v rozpracovanosti s objednávateľom

- Snímka z katastrálnej mapy

- Geodetické zameranie

- Súvisiace STN, predpisy, katalógy a cenníky výrobkov a materiálov

## 2.2. Územie výstavby

### 2.2.1 Charakteristika územia

Navrhovaná trasa je rozdelená na dva úseky. Trasa je olemovaná cestným obrubníkom 100x20x10 cm. Trasa je situovaná do zastavanej aj nezastavanej časti obce. Trasa je navrhnutá v rovinatom až mierne zvlnenom teréne bez výrazných výškových prevýšení. Trasa v prvom úseku -I. úsek je vedená pozdĺž ex. komunikácie osadená 0,5 m os kraja asfaltu. Trasa v druhom úseku – IV. úsek je vedená v rámci ex. komunikácie bez šírkovej úpravy ex. komunikácie.

### 2.2.2. Napojenie na inžinierske siete

Stavba nebude napojená na inžinierske siete

### 2.2.3. Dopravné riešenie

- Cyklochodník  v rámci katastra perín  je podľa riešený v  piatich úsekoch.

Prvý úsek

Navrhovaná trasa je v prvom úseku – I. úsek vedená po rastlom teréne v navrhovanej dĺžke je potrebné zrealizovať odhumusenie a následné hrubé terénne úpravy v rámci ktorých je potrebné zrealizovať násyp, nakoľko trasa sa výškovo osadí na úroveň ex. komunikácie. V prvom úseku je potrebné presunúť ex. stavbu – kríž s oplotením, nakoľko je v trase navrhovanej stavby.

Prvý úsek začína napojením na ex. komunikáciu a končí napojením na úsek trasy riešenej v rámci katastra Kechnec - V. úsek.

Dĺžka prvého úseku je  2200,04 m a jedná sa o nový cyklochodník š. 2,5 m. V rámci prvého úseku sa predĺžia tri ex. priepusty v st. km 0,166 78, 0,720 37 a v st. km 1,181 36. V rámci pred´ženia troch priepustov sa za pred každým novým bet. čelom priepustu spevní ex. svah v mieste toku lomovým kameňom v dĺ. 1,0 v hr. 0,5 m. Trasa bude vedená po pravej strane pozdĺž ex. komunikácie smerujúcej z obce Kechnec do obce Perín.  Trasa je olemovaná cestným obrubníkom 100x20x10 cm.

Druhý úsek

Dĺžka druhého úseku – IV. úsek je  800,19 m, v rámci ktorého je trasa vedená v rámci ex. asf. komunikácie, ktorej povrch sa upravený resp. na ex. povrch sa položia nové asf. vrstvy, aby povrch na ex. komunikácii bol ucelený a tvoril jeden celok.

V rámci druhého úseku sa na žiadosť investora v dĺ. 29,5 m spevní ex. nespevnený terén pozdĺž ex. komunikácii v š. 2,5 m, aby sa mohli vozidlá zabezpečene otočiť v prípade spustenej závory na prechode cez hranice SR/MR. Navrhovaný druhý úsek začína na konci obývanej časti obce Perín a končí na hranici Slovenskej a Maďarskej republiky.

Celková dĺžka navrhovaného cyklochodníka riešeného v rámci katastra Perín  je 3000,23 m.

### 2.2.4. Parcely dotknuté výstavbou

Výpis parciel dotknutých výstavbou sú :

- E p. č.: 3877, 3878

- C p. č.: 3855/1, 3885

### 2.2.5. Údaje o použitých geodetických podkladoch

Pre spracovanie zadania projektant využil nasledovné geodetické podklady:

- Snímka z katastrálnej mapy

- Geodetické zameranie

## 2.3. Zdôvodnenie stavby

Zámerom projektu je vybudovať trasu, ktorá by mala v prevažnej väčšine svojej dĺžky kopírovať ex. terén, bez výraznejších výškových zmien. Bude predstavovať dôležitú cyklotrasu daného regiónu, spájajúca Maďarskú a Slovenskú republiku a zároveň sa bude možné prepojiť aj  s obcou Kechnec.

# 3. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY

STAVEBNÉ OBJEKTY

Stavba nie je rozdelená na stavebné objekty.

# 4. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU

## 4.1. Predpokladaný harmonogram realizácie stavby

a./	Vybudovanie základného zariadenia staveniska.

b./	Výstavba trasy v prvom úseku – I. úsek

c./ 	Výstavba trasy v druhom úseku – IV. úsek

# 5. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ, DISPOZIČNÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

## 5.1. Urbanistické riešenie

Trasa prechádza územím obce Perín resp. je riešená v rámci katastra Perín. Situovaná je do nezastavanej časti obce – I. úsek je navrhnutý na začiatku obce Perín – smer z obce Perín na Kechnec a končí na hranici katastra Kechnec a Perín.  IV. úsek je vedený v rámci ex. komunikácie a začína na konci obce Perín smer hranica s Maďarskou republikou a končí na hranici katastra Perín a Maďarskou republikou.

## 5.2. Architektonické riešenie

Trasa je v rámci prvého úseku vedená 0,5 m od ex. komunikácie a v miestach, kde je potrebné predĺžiť ex. priepusty sa pre zvýšenie bezpečnosti umiestni na každom novom betónovom čele priepustu zábradlie –  po pravej strane v smere do obce Perín. presunie sa ex. kríž o 1,8 m, nakoľko je v smere navrhovanej trasy.

Trasa v rámci druhého úseku -  IV. úsek je vedená po ex. komunikácii bez šírkového zásahu.

## 5.3. Konštrukčné riešenie

### 5.3.1. SO 01 Cyklochodník

povrch asf. - SKLADBA 1 – I. úsek a IV. úsek v mieste rozšírenia

- asfaltový betón    AC obrus 11, 50/70                hr. 40 mm

- postrek spojovací z asfaltu   PS, 05 kg/m2

- asfaltový betón    AC ložn 16, 50/70               hr. 50 mm

- postrek spojovací z asfaltu   PS, 0,5 kg/m2

-  asfaltový betón    AC podklad 22, 50/70            hr. 80 mm

- postrek spojovací z asfaltu   PS, 0,5 kg/m2

- štrkodrvina fr. 16-32  ŠD                                    hr. 150 mm

- štrkodrvina fr. 32-63  ŠD                                    hr. 220 mm

- zemná pláň hutniť na 45 MPa

spolu                                                                  hr. 520 mm

Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená - nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. Na povrchu pláne je nutné dosiahnuť Edef2 ≥ 45 MPa.

povrch asf. - SKLADBA 2 – IV. úsek

- asfaltový betón    AC obrus 11, 50/70                hr. 40 mm

- postrek spojovací z asfaltu   PS, 05 kg/m2

- asfaltový betón    AC ložn 16, 50/70                hr. 50 mm vyrovnávacia vrstva

- postrek spojovací z asfaltu   PS, 0,5 kg/m2

- ex. vrstvy

- Celková dĺžka úseku navrhovaného cyklochodníka, vedeného v skladbe 1 je 2,200 04 km.

- Celková dĺžka úseku navrhovaného cyklochodníka, vedeného v skladbe 2 je 0,800 19 km.

Priestorové vedenie navrhovanej cyklotrasy  v úseku I.  je navrhnuté tak, aby výškovo kopíroval niveletu na ex. komunikácii, pozdĺž, ktorej je trasa vedená. Cieľ bol, aby navrhovaná trasa bola vložená do terénu citlivo a aby jej výškové a smerové vedenie nenarušilo prírodný charakter okolitého terénu.

Priestorové vedenie navrhovanej cyklotrasy  v úseku IV.  v maximálne možnej miere rešpektuje existujúci terén - trasa je vedená v rámci ex. komunikácie.

Pred samotnou pokládkou jednotlivých vrstiev pre dané skladby je potrebné zrealizovať HTÚ. V rámci HTÚ je potrebné v úsekoch, kde je trasa vedená v rámci rastlého terénu, zrealizovať skrývku - odhumusenie v hr. 200 mm.  Trasa je vedená v teréne, kde je potrebné vypíliť stromy v max. hr. v priemere do 20 cm, ktoré sú v smere vedenia navrhovanej trasy. Navrhovaná trasa je ohraničená cestným obrubníkom 100x20x10 cm uloženým v bet. lôžku.

V rámci  druhého úseku – IV. úsek je potrebné upraviť ex. povrch, nakoľko je trasa vedená po ex. komunikácii. Na úpravu povrchu sa na komunikáciu položí zrovnávacia vrstva asf. v hr. 50 mm a na ňu sa položí nový asf. kryt v hr. 40 mm. V rámci tohto úseku sa v jednom mieste spevný krajnica v š. 2,5 m a v dĺ. 29,5 m. Spevnenie bude slúžiť pre otočenie vozidiel v prípade, keď rampa na hraničnom priechode SR/MR bude uzamknutá.

Pred zahájením stavebných prác je dodávateľ stavby povinný dať si vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete a pri vykonávaní stavebných prác musí bezpodmienečne dodržiavať ochranné pásma týchto vedení a podmienky pre výkon stavebných prác v OP. Stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k ich poškodeniu. Pozor treba dávať hlavne na podzemné vedenia. Stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k ich poškodeniu. S výstavbou konštrukčných vrstiev vozovky sa začne až po dosiahnutí Edef2 na pláni pod vozovkou 45 MPa. Pri vykonávaní stavebných prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky normy, nariadenia a predpisy platné v stavebníctve. Jedná sa hlavne o tie, ktoré sa týkajú bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri zemných prácach. Investor je povinný rešpektovať nariadenie vlády SR 510/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Stavebné práce a zabudované materiály musia spĺňať technicko-kvalitatívne podmienky, čím bude zaručená kvalita stavebného diela i bezpečnosť práce.

Pre vytýčenie stavby sa použijú meračské body, podľa ktorých sa v teréne vytýči priestorová poloha stavby. Podrobnosti sa vytýčia podľa situácie, ktorá je spracovaná v digitálnej forme a umožňuje vytýčenie polohy ktoréhokoľvek bodu.

5.3.3 Smerové vedenie

Smerové usporiadanie trasy vyplynulo zo skutkového stavu t.j. časť cyklotrasy je vedená po ex. asfl. komunikáciách a ostatná časť je vedená po rastlom teréne, pričom sa rešpektoval skutkový stav terénu, aby sa čo najmenej zasiahlo do terénu. Trasa cyklotrasy je tvorená priamymi úsekmi a kružnicovými oblúkmi s polomermi. Priečny sklon vozovky v priamke aj  v smerových oblúkoch je jednostranný 2% sklon.  Sklonové pomery v rámci jednotlivých úsekov cyklotrasy vo väčšej miere kopíruje ex. terén. I. úsek trasy je vedený pozdĺž ex. komunikácie a sklon na navrhovanej trasa kopíruje ex. sklon na ceste, IV. úsek je vedený po ex. ceste a aj tu sa rešpektuje ex. sklon. Min. sklon je 0,1 % a max. 8%.

Celková dĺžka trasy  riešeného v rámci katastra Perín je 3,000 06 km.

Parametre smerového vedenia na jednotlivých vetvách:

Celková dĺžka                            Rmax                Rmin

3 000,23 m                                 28 m               9998,25 m

Všetky úseky navrhovanej cyklotrasy sú  jednak v zmysle stavebného zákona, vyhláška č. 532/2002 z. z. (vyhláška ministerstva životného prostredia slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie) a jednak v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím podľa čl. 9 a 19 navrhnuté ako bezbariérové, bez prirodzených a bez umelých prekážok, ktoré by mohli zabrániť jazde a v rámci celej trasy nie je nutné zosadať z bicykla a prekonávať nejaké prekážky.

5.3.4. Výškové vedenie

Výškové vedenie navrhovanej cyklotrasy je podmienené ex. reliéfu terénu v záujmovom území, v rámci ktorého je trasa navrhovaná.

Výškové vedenie zodpovedá prirodzenému sklonu terénu. Niveleta trasy kopíruje ex. terén. Lomy výškového polygónu sú zaoblené výškovými oblúkmi.

Parametre výškového vedenia na jednotlivých úsekoch:

Max. sklon                  Min. sklon              Rmax                Rmin                     Rmax             Rmin

8,2%                        0,1%                             vypuklý                                          vydutý

5000,0            150,0                     5000,0            250,0

5.3.5. Šírkové usporiadanie

Z hľadiska šírkového usporiadania trasy  –  jedná sa o obojsmernú komunikáciu určenú pre cyklistov:

- jazdný pruh 2x1,25 m - 2,50 m

5.4 Dopravne značenie

5.4.1 Dočasné dopravné značenie

V rámci stavby sa nebude zasahovať do ex. komunikácie, max. 0,5 m sa v rámci napojenia trasy zasiahne do ex. MK. Trasa je navrhnutá resp. odsadená od ex. dopravného systému 0,5 m v úseku 1 a v úseku IV. je stavba riešená v rámci ex. komunikácie a v tomto úseku ju bude potrebné uzavrieť, vždy riešenú časť komunikácie. V rámci riešených úsekov je potrebné umiestniť dočasné dopravné značenie, ktoré bude vodičov informovať o realizovaných stavebných prácach na danom úseku.

Počas realizácie stavebných prác je nutné umiestniť pred staveniskom v oboch smeroch dočasné dopravné značenie. Označenie miesta zásahu realizovať prenosným dopravným značením v kvalite AI – 3M. Prenosné dopravné značenie bude umiestnené na červeno – bielych stojanoch na jednej hlin.- Al trubke s priemerom 60 mm, s hr. steny 3 mm na gumenom podstavci.

Postup prác bude konzultovaný so zástupcom obce, ktorý bude obyvateľov informovať o postupe prác miestnym rozhlasom.

Prekážku v dobe zníženej viditeľnosti označiť výstražným prerušovaným žltým svetlom, výkop označiť červeno – bielou páskou.

Osoby pohybujúce sa po vozovke musia mať odev výraznej farby (oranžové vesty), v dobe zníženej viditeľnosti s reflexným pásom.

Pred začatím stavebných prác prizvať zástupcu PZ ODP na kontrolu preznačenia.

Treba klásť dôraz na dodržanie všetkých ustanovení, súvisiacich hlavne so zaistením bezpečnosti pracovníkov pri ich pohybe (pritom treba rešpektovať aj doplňujúce ustanovenia príslušných noriem a ustanovení).

Pri  výkopových prácach musia byť dodržané nasledujúce opatrenia:

  - Výkopy musia byť ohradené zábranami a označené smerovými doskami ako aj červeno- bielou

výstražnou páskou,

  - Okrem  udržiavania značiek v čistote je nevyhnutné udržiavať existujúcu komunikáciu v čistote a pred vjazdom na komunikáciu musí byť každý pracovný stroj očistený od nečistôt!

  - Dopravné značky sa osádzajú vpravo v smere jazdy.

  - Min. výška spodného okraja symbolu je 200 mm a bočný odstup od okraja vozovky je  min. 0,5 a

max. 2,0 m.

  - Zvislé dopravné značky sa umiestňujú približne kolmo na smer premávky tak, aby maximálny účinok odrazu svetlometov vozidiel  pôsobil na vodičov zo vzdialenosti približne 50 m.

  - Na zabezpečenie jedného pracoviska nie je dovolené kombinovať značky rôzneho vyhotovenia. Nosné zariadenia slúžia na upevnenie značiek a zariadení a na zaistenie ich bezpečného postavenia na ceste.

  - Osoby, ktoré sa pohybujú v dopravnom priestore mimo chodníkov a pracoviska (neoddelené od cestnej premávky účinným ochranným zariadením) chránené iba pozdĺžnou uzáverou sú povinné nosiť výstražné oblečenie. Označenie osoby, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou alebo inú pracovnú činnosť, tvorí viditeľný bezpečnostný odev napríklad bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka oranžovej fluorescenčnej farby, ktorého predná a zadná strana má plochu najmenej 1 500 cm2. Ochranný odev musí byť vyhotovený z fluorescenčného materiálu, spredu aj zozadu opatrený dvoma vodorovnými pásmi širokými 5 cm až 10 cm, dlhými najmenej 25 cm, vzdialenými od seba 5 cm až 10 cm a umiestnenými súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom plocha ani jedného z pásov na hornej časti odevu na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90 cm nad úrovňou cesty. Pásy musia byť vyhotovené z bielej retroreflexnej fólie alebo z bielych odrazových skiel.

  - Pracovné vozidlá a pracovné stroje používané na vykonávanie prác na pracovnom mieste, pracovné vozidlá, ktoré sú samé pohyblivým pracovným miestom alebo krátkodobé pracovné miesta v dopravnom priestore sú vybavené bezpečnostným výstražným označením. Výstražné označenie zahŕňa výstražnú farebnú povrchovú úpravu pracovných mechanizmov, červeno-biele retroreflexné prvky na vozidlách, svetelné šípky, svetelné rampy, zariadenia predbežnej výstrahy a pod.

Pred umiestnením navrhovaných dočasných dopravných značiek je nutné:

- Pri osadení dočasného dopravného značenia musia byť ex. trvalé značenie viditeľné a dočasné značenie nesmie tieniť ex. trvalé značenie!

- Jestvujúce dopr. značky, ktoré budú v rozpore s dočasným dopr. značením, musia byť prekryté a po dokončení prác sa dajú do   pôvodného stavu.

- Dočasné dopr. značky môžu byť osadené len bezprostredne pred  započatím prác a po skončení prác sa neodkladne odstránia.

- S prácami sa môže začať až po osadení všetkých dočasných dopr.  značiek.

Počas stavebných prác navrhujeme umiestniť tieto prenosné dopravné značenie:

dočasné značenie  - I. úsek

- C 6b

- A 19

- B 31a

- B 31b

- Z4a

dočasné značenie  - IV. úsek

- B1, reflexná, základný rozmer

- Z2a, reflexná, základný rozmer

- E12, reflexná, základný rozmer /text- OKREM VOZIDIEL STAVBY/

- IP 30, reflexná, základný rozmer /text- REKONŠTRUKCIA, CESTA UZAVRETÁ/

5.4.2 Trvalé dopravné značenie

Po dokončení stavby sa v rámci bezpečnosti dopravy umiestnia nové trvalé dopravné značky.

Všetky značky sú základného rozmeru s reflexnou úpravou. Nakoľko je navrhovaná trasa z priestorových možností vedená aj po ex. komunikáciách je potrebné vodičov informovať o pohybe cyklistov zvislým a aj vodorovným značením. Na vozovku sa nastrieka znak V8c v rámci ex. komunikácie v oboch smeroch.

5.4.2.1 Vodorovné značenie

I. úsek

- V1a plná čiara š. 0125 mm

- striekaný znak na ceste – bicykel  / 0,8x0,9/

5.4.2.2. Zvislé značenie

- úsek

- C8  reflexná, základný rozmer

- C18  reflexná, základný rozmer

- P1 reflexná, základný rozmer

IV. úsek

- A16 na žltom podklade, reflexná, základný rozmer

5.5. Bezpečnostne zariadenia

Vzhľadom na charakter stavebného objektu nie sú nutné žiadne špeciálne bezpečnostné zariadenia.

6. NAPOJENIE NA KOMUNIKACIE, POZEMKY, VAZBY NA INŽINIERSKE SIETE

Navrhovaná trasa – úsek I. sa na svojom začiatku napája ex. komunikáciu a končí napojením na navrhovanú trasu riešenú v rámci katastra Perín.

Navrhovaná trasa riešená v rámci druhého úseku – IV. úsek je vedená po ex. komunikácii, bez šírkového zásahu do ex. šírkového usporiadania ex. komunikácie. Všetky inžinierske siete je pred zahájením stavby  nutné vytýčiť a ich polohu počas výstavby rešpektovať.

# 7. KONCEPCIA POŽIARNEJ OCHRANY

- Na riešenie cyklotrasy sa nevzťahujú požiadavky vyhl. MV SR č.94/2004 v zmysle neskorších predpisov podľa ods.2 uvedenej vyhlášky.

# 8. STAROSTLIVOSŤ o ŽIVOTNÉ PROSTREDIA

Vplyv prevádzky existujúcej stavby na životné prostredie, zdroje, druhy, vlastnosti, množstvá škodlivín – projektovaná prístavba a nadstavba neobsahujú škodliviny.

Stavba neprodukuje škodlivé látky a exhaláty. Riešenie ochrany stavby proti hluku z dopravy, príp. z iných zdrojov – nie je potrebné, projektovaná prístavba a nadstavba neprodukuje hluk.

Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov. Odpady, ktoré sa uložia na riadenej skládke odpadov budú zhromažďované bez predchádzajúceho triedenia. Zhotoviteľ stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov bez predchádzajúceho triedenia.

Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov, alebo nežiadúcim kontamináciám životného prostredia.

8.1. Odpady z výstavby

Počas výstavby sa predpokladá vznik odpadov pri stavebných činnostiach spojených so zemnými prácami a prácami na stavebných objektoch, ktoré zaraďujeme podľa Katalógu odpadov (vyhláška č.365/2015Z.z. Ministerstva životného prostredia SR) do kategórie O (ostatné).

Pri realizácií stavby, budú vznikať nasledovné odpady z demolačných a zemných prác:

ďalšie zhodnotenie resp  nepoužitý materiál sa bude likvidovať na skládku pre nie nebezpečný odpad . Kategória – O.

Odpad č.150101/150102 - obaly z papiera a lepenky/obaly z plastov kategória odpadu ostatný vznikne pri vyprázdnení stavebných materiálov z obalov. Likvidáciu odporúčame na skládku pre nie nebezpečný odpad.

Odpad č.150103 – obaly z dreva kategória odpadu ostatný vznikne pri vyprázdnení stavebných materiálov. Likvidáciu odporúčame na skládku pre nie nebezpečný odpad.

Odpad č. 17 05 04 – Zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpečné látky pri búracích prácach. Likvidáciu odporúčame na skládku pre nie nebezpečný odpad. Kategória - O.

Odpad č. 17 05 06 – Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. Kategória odpadu ostatný vznikne pri výkopových prácach na komunikácii a pri výkope pre spevnený rigol, materiál  sa uskladní na spoplatnenej skládke TKO, alebo sa odpad vyvezie na parcely v rámci staveniska a môže byť využitý na zásyp jestvujúcich nerovností terénu. Kategória - O.

V záujme obmedzenia negatívnych vplyvov na minimálnu mieru, je potrebné zo strany zhotoviteľa zabezpečiť realizáciu prác rýchlo za dodržania všetkých kvalitatívnych podmienok a dodržania bezpečnosti pri práci. Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby. Stavba vzhľadom na svoj charakter nevyžaduje zvláštne riešenie z hľadiska civilnej a požiarnej ochrany.

Navrhované stavebné materiály si nevyžadujú riešiť mimoriadnu protikoróznu ochranu. V priestore staveniska nie je známa žiadna existencia objektov pamiatkovej starostlivosti a pásiem ochrany prírody.

Z prevádzky cesty nevznikajú žiadne odpadové látky.

- Odpady vznikajúce pri výstavbe – prehľad druhov odpadov

| Druhu odpadu | Názov odpadu | Kategória odpadu | množstvo |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O | 20 kg |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | O | 12 kg |
| 15 01 03 | Obaly z dreva | O | 25,0 kg |
| 17 01 01 | Betón | O | 15,0 kg |
| 17 05 06 | Výkopová zemina | O | 3960 ton |

Materiál, ktorý nebude spätne využitý a materiál vybúraný bude odvezený na skládku odpadov alebo do zberných dvorov. Uvažuje sa do vzdialenosti 5 km od stavby. Zhotoviteľ predloží doklad o spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými počas výstavby.

Výkopová zemina, ktorá vznikne pri stavebných prácach bude v prevažnej miere použitá na zásypy a vyrovnávanie terénnych depresií.

Počas výstavby bude produkovaný predovšetkým odpad zeminy z výkopových prác. V rámci výstavby bude zabezpečený separovaný zber nebezpečných odpadov, ktoré budú zneškodňované na vhodnom zariadení.

## 8.2. Spôsob nakladania s odpadmi

Spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby bude zosúladený s právnymi požiadavkami v oblasti odpadového hospodárstva.

Zhromažďovanie komunálneho odpadu bude zabezpečené v kontajneri a nádobách na odpady, ktorého vývoz zabezpečí prevádzkovateľ. Likvidácia odpadov bude zabezpečená dodávateľským spôsobom – oprávnenými právnickými či fyzickými osobami – na základe uzatvorených zmlúv.

Odpadové nádoby pre zmesový komunálny odpad budú umiestnené pri parkovacích miestach, odkiaľ bude možný jednoduchý odvoz  so zmluvne dojednaným partnerom alebo v rámci odvozu odpadov v obci.

# 9. STAROSTliVOSŤ o BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Pri výstavbe a prevádzke je nutné dodržať základné a záväzné STN a vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z. z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technologických zariadení, SÚBP č.86/1976, SÚBP a SBÚ č.374/1990 Z.z. a ostatné príslušné predpisy a STN. Pri všetkých stavebných prácach je nutné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia, s ktorými sú pracovníci oboznámení na odbornom školení. V súčinnosti s príslušnými správcami zariadení musia byť zabezpečované predpísané ochranné opatrenia. Vykopané ryhy a jamy sa musia dostatočne zabezpečiť proti zosuvu pažením, prípadne aj ohradiť. Pri výstavbe treba rešpektovať ochranné pásma podzemných vedení inžinierskych sietí, ako aj ďalších zariadení, pre ktoré sú tieto pásma stanovené a dodržať všetky ustanovenia pre práce vo výškach. Skladovacie plochy musia byť urovnané, odvodnené, spevnené a označené bezpečnostnými tabuľkami zakazujúcimi vstup nepovolaným osobám. O bezpečnostných opatreniach musia byť informovaní všetci pracovníci stavby, náležite vyškolení a vedomí si nevyhnutnosťou ich dodržiavania.

Upozorňujeme na rešpektovanie a dodržiavanie aj ďalších bezpečnostných predpisov, najmä:

STN 343160 bezpečnostné predpisy pre obsluhu a práce na elektrických zariadeniach.

STN 270140 bezpečnostné predpisy pre žeriavy a iné stroje.

Všetky vstupy na stavenisko, montážne priestory a prístupové cesty, ktoré k ním vedú, sa musia označiť bezpečnostnými značkami a tabuľkami so zákazom vstupu na stavenisko nepovoleným osobám. Oplotenie staveniska musí mať uzamykateľné  vstupy a výstupy. Stavenisko musí byť oplotené, označené a opatrené dopravnými značkami najmä pri výjazde na verejnú komunikáciu. Súčasťou dodávateľskej dokumentácie je aj technologický alebo pracovný postup spracovaný prípravárom zhotoviteľa každej stavby, v ktorom budú aj zakomponované požiadavky a opatrenia z hľadiska ochrany a bezpečnosti práce. V technológii stavby, ako aj v časovom pláne sa koordinuje nadväznosť jednotlivých procesov i dodávok tak, aby nedochádzalo k vzájomnému ohrozovaniu jednotlivých činností.

Pre zabezpečenie realizácie stavebných prác je potrebné dodržiavať platné legislatívne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako i požiarnej ochrany. Práce a pracoviská musia byť zaistené pred prípadným vznikom pracovných úrazov , porúch a havárií technických zariadení.

Z legislatívnych predpisov sa jedná o dodržiavanie a uplatňovanie týchto predpisov  a ustanovení :

1.) Zákonník práce – ktorým sú vymedzené všeobecné podmienky bezpečnosti práce.

2.) Zákon 158/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z. a o zmene a doplnení Zákonníka práce.

3.) Zákon 264/99 Z .z. o technických požiadavkách na výrobu a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4.) Zákon 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon)

6.) Nariadenie vlády č. 475/2000 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia

Nariadenie vlády č. 161/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 475/2000 Z. z.

7.) Nariadenie 149/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia

Nariadenie 303/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 149/2002 Z. z.

8.) NV 393/99 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív

9.) Nariadenie 159/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility

Nariadenie 301/2002 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 159/2002 Z. z.

10.) NV 576/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov

NV 329/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov

NV 41/2015 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády č. 329/2003 Z. z.

11.) Nariadenie 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

12.) Nariadenie 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

13.) Nariadenie 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

14.) Nariadenie vlády 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

15.) Nariadenie vlády 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

16.) NV 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

17.) Nariadenie vlády 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Nariadenie vlády 300/2007 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Nariadenie vlády 471/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2007 Z. z.

18.) NV 356/2006 Z.z.o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

NV 301/2007 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

19.) NV 83/2013 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

20.) NV 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracoviskof

21.) Vyhláška 374/90 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

22.) Vyhláška 208/91 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke , údržbe a opravách vozidiel

23.) Vyhláška 59/82 Zb. základne požiadavky na zaistenie BOZP

24.) Vyhláška 93/85 Zb. stabilné zásobníky na sypké materiály

25.) Vyhláška 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Vyhláška 435/2012 Z.z.,/ Vyhláška 398/2013 Z.z/ Vyhláška 234/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

26.) Vyhláška 25/84 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakých kotolniach

27.) Nariadenie vlády č. 504/2002 o poskytovaní OOPP a v znení neskorších predpisov a nariadení

28.) Vyhláška 77/65 Zb. o výcviku , spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov

29.) Zákon 314/2012 Z.z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

33.) Zákon 158/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z. a o zmene a doplnení Zákonníka práce.

34.) Nariadenie vlády č. 410/2007 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu

35) Nariadenie vlády č. 393/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

36.)  Vyhláška 453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

37.) Vyhláška 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a Vyhláška  121/2002 Z.z. o požiarnej prevencií

38.)   STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre prácu a obsluhu el. zariadení

Stavenisko a ostatné súvisiace objekty a prekážky označiť v zmysle uvedených predpisov výstražnými tabuľkami, značkami a svetelnou signalizáciou v zmysle STN 34 3510

Vykonávaním prác môžu byť poverení len pracovníci s platným oprávnením pre činnosti vyžadujúce oprávnenie u ostatných musia byť poverení organizáciou. Pred začatím prác musia byť všetci pracovníci preukázateľne poučení o     podmienkach bezpečnej práce, požiarnej ochrane, zaškolení na    vykonávanie určených prác a vybavení potrebnými OOPP. Práce HSV a PSV vykonávané dodávateľskou organizáciou musia byť v súlade s vyhláškou č.  147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a s Vyhláškou č. 46/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Na stavenisku je potrebné postupovať v zmysle nariadenia vlády 396/2006 Zb. z.. Pri realizácii objektu je potrebné dodržať zákon 124/2006 Zb. z.

Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie podzemných inžinierskych sietí!

Právne predpisy a normy

Projekt je spracovaný v súlade s platnými predpismi a normami STN, EN a IEC platnými v čase jeho spracovávania. Sú to hlavne:

STN EN 50281-1-1	El. zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 1-1:Elektrické 		zariadenia chránené krytom. Konštrukcia a skúšanie.

STN EN 61140	Ochrana pred zásahom el. prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a 		zariadenia.

STN EN 60529 (33 0330)	Stupeň ochrany krytom ( krytie – IP kód )

STN 33 2000-4-43	Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť, Kapitola 43: Ochrana proti 		nadprúdom

STN 33 2000-4-473	Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť, Kapitola 47: Použitie 	ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti, oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

STN 33 2000-5-51 	Elektrické inštalácie budov – Výber a stavba elektrických zariadení – 		Všeobecné predpisy.

STN 33 2000-5-551 	Elektrické inštalácie budov – Výber a stavba elektrických zariadení – 		Ostatné zariadenia – Nízkonapäťové zdrojové zariadenia.

STN 33 2000-5-52	Elektrické zariadenia – Výber a stavba elektrických zariadení – Výber a 		stavba vedení.

STN 33 2000-5-523	Elektrické zariadenia. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, 		Kapitola 52: Výber sústav a stavba vedení, oddiel 523: Dovolené prúdy.

STN 33 2000-5-54	Elektrické inštalácie budov časť 5: Výber a stavba el. zariadení, Kapitola 		54:Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN 33 2000-4-41	Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. 		Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

STN IEC 61140 (33 2010)	Ochrana pred úrazom el. prúdom.

STN 343100	Bezpečnostné požiadavky  na obsluhu a prácu na el. inštaláciách

STN 33 1500	Revízie elektrických zariadení

STN 33 2000-5-52	Elektrické inštalácie budov časť 5: Výber a stavba el. zariadení, Kapitola 		52: Elektrické rozvody

STN 34 1050	Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových 		elektrických vedení.

STN 33 3320	Elektrické prípojky.

STN 34 1610	Elektrický silnoprúdový rozvod v priemyselných prevádzkach.

STN 34 3085	Predpisy pre zaobchádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch a 	zátopách.

STN 73 6005	Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

Zákon č. 124/2006 Z. z.	Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

MPSVR č. 508/2009 Z. z 	Vyhradené elektrické zariadenia určené vyhláškou.

Vyhl. 22/2001	Vyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich 	jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa klasifikácie európskych 	vodných ciest

504/2002 Z. z.	Poskytovanie osobných ochranných a pracovných prostriedkov

V Dolnom Kubíne január 2018                                                                                     	Ing. Jozef Chrenšč