IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE o navrhovanej STAVBE:

Názov stavby:                  ABA  ZELENÁ CESTA - „Zelený ZážITOK v rámci katastra Perín“

### Miesto stavby:		Perín

### Katastrálne územia: 	Perín

### Kraj:			Košický

### Druh stavby:		Novostavba

Identifikačné údaje investora, stavebníka a spracovateľa:

Objednávateľ:			Obený úrad Perín – Chym 180,

044 74 Perán-Chym

Spracovateľ projektu:  	CEVING s.r.o.

Projektovo-inžinierska kancelária

Krivá 18, 040 04 Košice

Hlavný projektant: 	CEVING s.r.o., Košice

Zodpovedný projektant:		Ing. Jozef Chrenšč

Stavebné riešenie:		Ing. Jozef Chrenšč

Východiskové podklady

- Kópia z katastrálnych  máp jednotlivých katastrov,

- Technické požiadavky investora.

- Obhliadka záujmového územia projektantom a zástupcom investora

Všeobecný popis

Projekt rieši  návrh cyklotrasy – zelená cesta (ďalej už len  trasy) v rámci katastra Perín-Chym.

Zámerom projektu ABA  ZELENÁ CESTA - „Zelený ZážITOK v rámci katastra Perín“ je vybudovať trasu, ktorá by mala v prevažnej väčšine svojej dĺžky kopírovať ex. terén, bez výraznejších výškových zmien. Bude predstavovať dôležitú trasu v danom území, prepájajúca Slovenskú a Maďarskú republiku a pomôže v  propagácii danej obce a rozvoju cestovného ruchu.

Návrh trasy na žiadosť investora obsahuje 2 úseky, t.j. návrh vychádza zo štúdie, kde boli riešené 4 úseky, ale v dokumentácii pre SP sa rieši I. úsek a IV. úsek.

Trasa je vedená cez obec, turisti sa tak budú môcť bližšie oboznámiť  z históriou, pamiatkami a krásnu prírodu v danej lokalite, pričom vybudovaním tejto trasy sa umožní bezpečnejší prechod aj zahraničných návštevníkov nakoľko navrhovaná trasa končí na hranici Slovenskej a Maďarskej republiky.

Navrhované stavebné práce budú realizované v rámci parciel p.č.:

- C p. č.: 3855/1, 3885  – I. úsek

- E p. č.: 3877, 3878     – IV. úsek

Popis technického riešenia

Navrhovaná trasa je v prvom úseku – „I.úsek“ vedená po rastlom teréne v navrhovanej dĺžke je potrebné zrealizovať odhumusenie a následné hrubé terénne úpravy v rámci ktorých je potrebné zrealizovať násyp, nakoľko trasa sa výškovo osadí na úroveň ex. komunikácie. V prvom úseku je potrebné predĺžiť tri ex. priepusty v st. km 0,166 78, 0,720 37 a v st. km 1,181 36 a presunúť ex. drobnú stavbu – kríž aj s oplotením, nakoľko je v smere navrhovanej trasy. Trasa je po oboch stranách ohraničená od okolitého terénu cestným obrubníkom 100x20x10 cm uložený v bet. lôžku.

V druhom úseku – „IV. úsek“  sa zrekonštruuje ex povrch na komunikácii a v rámci tohto úseku sa spevní kraj vozovky v jednom mieste, pred ex. rampou označujúci priechod cez hranicu SR a MR.

Navrhovaná trasa v rámci katastra Perín-Chym končí na hranici s Maďarskou republikou, čím sa zvýši aj počet cykloturistov a môže tak dôjsť k propagácii cezhraničnému turizmu.

Šírkové usporiadanie

-  Šírka chodníka v rámci I. úseku  je 2,5 m,

-  Šírka chodníka v rámci IV. úseku  je 2,75- 3,5 m – šírka je bez zásahu do ex. šírky ex. komunikácie,

Úsek navrhovanej trasy „I. úsek“, bude  od okolitého terénu oddelený cestným obrubníkom  100x20x10 cm uložený v bet. lôžku.

Sklonové pomery

Priečny sklon je navrhnutý jednostranný 2 %. Pozdĺžny sklon chodníka je podľa konfigurácie ex. terénu. Pozdĺžny sklon vyplynul z výšok existujúceho terénu a napojenia na existujúce komunikácie.

Konštrukčný systém

Konštrukcie cyklotrasy

povrch asf. - SKLADBA 1 – I. úsek a IV. úsek v mieste rozšírenia

- asfaltový betón    AC obrus 11, 50/70                hr. 40 mm

- postrek spojovací z asfaltu   PS, 05 kg/m2

- asfaltový betón    AC ložn 16, 50/70               hr. 50 mm

- postrek spojovací z asfaltu   PS, 0,5 kg/m2

-  asfaltový betón    AC podklad 22, 50/70            hr. 80 mm

- postrek spojovací z asfaltu   PS, 0,5 kg/m2

- štrkodrvina fr. 16-32  ŠD                                    hr. 150 mm

- štrkodrvina fr. 32-63  ŠD                                    hr. 220 mm

- zemná pláň hutniť na 45 MPa

spolu                                                                  hr. 520 mm

povrch asf. - SKLADBA 2 – IV. úsek

- asfaltový betón    AC obrus 11, 50/70                hr. 40 mm

- postrek spojovací z asfaltu   PS, 05 kg/m2

- asfaltový betón    AC ložn 16, 50/70                hr. 50 mm vyrovnávacia vrstva

- postrek spojovací z asfaltu   PS, 0,5 kg/m2

- ex. vrstvy

KATEGORIZÁCIA ODPADU.

Z prevádzky chodníka nevzniká nebezpečný odpad. Odpady, ktoré budú produkované počas výstavby:

O – ostatný, N – nebezpečný

So vzniknutými odpadmi bude nakladané v zmysle zákona o odpadoch. Podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorá ustanovuje Katalóg odpadov budú počas asanácie pôvodného objektu, výstavby novo navrhovaného objektu a počas prevádzky produkované nasledované odpady:

Odpady vznikajúce pri výstavbe – prehľad druhov odpadov

| Druhu odpadu | Názov odpadu | Kategória odpadu | množstvo |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | O | 10,0 kg |
| 15 01 03 | Obaly z dreva | O | 25,0 kg |
| 17 01 01 | Betón | O | 15,0 kg |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | O | 5,0 kg |
| 17 05 06 | Výkopová zemina | O | 3960 ton |

Materiál, ktorý nebude spätne využitý a materiál vybúraný bude odvezený na skládku odpadov alebo do zberných dvorov. Uvažuje sa do vzdialenosti 5 km od stavby. Zhotoviteľ predloží doklad o spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými počas výstavby.

Výkopová zemina, ktorá vznikne pri stavebných prácach bude v prevažnej miere použitá na zásypy a vyrovnávanie terénnych depresií.

Počas výstavby bude produkovaný predovšetkým odpad zeminy z výkopových prác. V rámci výstavby bude zabezpečený separovaný zber nebezpečných odpadov, ktoré budú zneškodňované na vhodnom zariadení.

Všetky uvedené odpadové látky budú vyvezené na platené skládky odpadov podľa jednotlivých druhov materiálu. Odvoz odpadov zabezpečí stavebný dozor s príslušným potvrdením o likvidácii odpadu.

SPÔSOB NAKLADANIA S ODPADMI

Spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby bude zosúladený s právnymi požiadavkami v oblasti odpadového hospodárstva.

Zhromažďovanie komunálneho odpadu bude zabezpečené v kontajneri a nádobách na odpady, ktorého vývoz zabezpečí prevádzkovateľ. Likvidácia odpadov bude zabezpečená dodávateľským spôsobom – oprávnenými právnickými či fyzickými osobami – na základe uzatvorených zmlúv.

Odpadové nádoby pre zmesový komunálny odpad budú umiestnené pri parkovacích miestach, odkiaľ bude možný jednoduchý odvoz  so zmluvne dojednaným partnerom alebo v rámci odvozu odpadov v obci

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pri výstavbe a prevádzke je nutné dodržať základné a záväzné STN a vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z. z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technologických zariadení, SÚBP č.86/1976, SÚBP a SBÚ č.374/1990 Z.z. a ostatné príslušné predpisy a STN. Pri všetkých stavebných prácach je nutné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia, s ktorými sú pracovníci oboznámení na odbornom školení. V súčinnosti s príslušnými správcami zariadení musia byť zabezpečované predpísané ochranné opatrenia. Vykopané ryhy a jamy sa musia dostatočne zabezpečiť proti zosuvu pažením, prípadne aj ohradiť. Pri výstavbe treba rešpektovať ochranné pásma podzemných vedení inžinierskych sietí, ako aj ďalších zariadení, pre ktoré sú tieto pásma stanovené a dodržať všetky ustanovenia pre práce vo výškach. Skladovacie plochy musia byť urovnané, odvodnené, spevnené a označené bezpečnostnými tabuľkami zakazujúcimi vstup nepovolaným osobám. O bezpečnostných opatreniach musia byť informovaní všetci pracovníci stavby, náležite vyškolení a vedomí si nevyhnutnosťou ich dodržiavania.

Upozorňujeme na rešpektovanie a dodržiavanie aj ďalších bezpečnostných predpisov, najmä:

STN 343160 bezpečnostné predpisy pre obsluhu a práce na elektrických zariadeniach.

STN 270140 bezpečnostné predpisy pre žeriavy a iné stroje.

Všetky vstupy na stavenisko, montážne priestory a prístupové cesty, ktoré k ním vedú, sa musia označiť bezpečnostnými značkami a tabuľkami so zákazom vstupu na stavenisko nepovoleným osobám. Oplotenie staveniska musí mať uzamykateľné  vstupy a výstupy. Stavenisko musí byť oplotené, označené a opatrené dopravnými značkami najmä pri výjazde na verejnú komunikáciu. Súčasťou dodávateľskej dokumentácie je aj technologický alebo pracovný postup spracovaný prípravárom zhotoviteľa každej stavby, v ktorom budú aj zakomponované požiadavky a opatrenia z hľadiska ochrany a bezpečnosti práce. V technológii stavby, ako aj v časovom pláne sa koordinuje nadväznosť jednotlivých procesov i dodávok tak, aby nedochádzalo k vzájomnému ohrozovaniu jednotlivých činností.

Pre zabezpečenie realizácie stavebných prác je potrebné dodržiavať platné legislatívne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako i požiarnej ochrany. Práce a pracoviská musia byť zaistené pred prípadným vznikom pracovných úrazov , porúch a havárií technických zariadení.

Z legislatívnych predpisov sa jedná o dodržiavanie a uplatňovanie týchto predpisov  a ustanovení :

1.) Zákonník práce – ktorým sú vymedzené všeobecné podmienky bezpečnosti práce.

2.) Zákon 158/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z. a o zmene a doplnení Zákonníka práce.

3.) Zákon 264/99 Z .z. o technických požiadavkách na výrobu a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4.) Zákon 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon)

6.) Nariadenie vlády č. 475/2000 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia

Nariadenie vlády č. 161/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 475/2000 Z. z.

7.) Nariadenie 149/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia

Nariadenie 303/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 149/2002 Z. z.

8.) NV 393/99 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív

9.) Nariadenie 159/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility

Nariadenie 301/2002 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 159/2002 Z. z.

10.) NV 576/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov

NV 329/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov

NV 41/2015 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády č. 329/2003 Z. z.

11.) Nariadenie 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

12.) Nariadenie 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

13.) Nariadenie 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

14.) Nariadenie vlády 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

15.) Nariadenie vlády 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

16.) NV 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

17.) Nariadenie vlády 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Nariadenie vlády 300/2007 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Nariadenie vlády 471/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2007 Z. z.

18.) NV 356/2006 Z.z.o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

NV 301/2007 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

19.) NV 83/2013 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

20.) NV 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracoviskof

21.) Vyhláška 374/90 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

22.) Vyhláška 208/91 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke , údržbe a opravách vozidiel

23.) Vyhláška 59/82 Zb. základne požiadavky na zaistenie BOZP

24.) Vyhláška 93/85 Zb. stabilné zásobníky na sypké materiály

25.) Vyhláška 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Vyhláška 435/2012 Z.z.,/ Vyhláška 398/2013 Z.z/ Vyhláška 234/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

26.) Vyhláška 25/84 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakých kotolniach

27.) Nariadenie vlády č. 504/2002 o poskytovaní OOPP a v znení neskorších predpisov a nariadení

28.) Vyhláška 77/65 Zb. o výcviku , spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov

29.) Zákon 314/2012 Z.z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

33.) Zákon 158/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z. a o zmene a doplnení Zákonníka práce.

34.) Nariadenie vlády č. 410/2007 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu

35) Nariadenie vlády č. 393/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

36.)  Vyhláška 453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

37.) Vyhláška 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a Vyhláška  121/2002 Z.z. o požiarnej prevencií

38.)   STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre prácu a obsluhu el. zariadení

Stavenisko a ostatné súvisiace objekty a prekážky označiť v zmysle uvedených predpisov výstražnými tabuľkami, značkami a svetelnou signalizáciou v zmysle STN 34 3510

Vykonávaním prác môžu byť poverení len pracovníci s platným oprávnením pre činnosti vyžadujúce oprávnenie u ostatných musia byť poverení organizáciou. Pred začatím prác musia byť všetci pracovníci preukázateľne poučení o     podmienkach bezpečnej práce, požiarnej ochrane, zaškolení na    vykonávanie určených prác a vybavení potrebnými OOPP.

Práce HSV a PSV vykonávané dodávateľskou organizáciou musia byť v súlade s vyhláškou č.  147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a s Vyhláškou č. 46/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Na stavenisku je potrebné postupovať v zmysle nariadenia vlády 396/2006 Zb. z.. Pri realizácii objektu je potrebné dodržať zákon 124/2006 Zb. z.

Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie podzemných inžinierskych sietí!

Právne predpisy a normy

Projekt je spracovaný v súlade s platnými predpismi a normami STN, EN a IEC platnými v čase jeho spracovávania. Sú to hlavne:

STN EN 50281-1-1	El. zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 1-1:Elektrické 		zariadenia chránené krytom. Konštrukcia a skúšanie.

STN EN 61140	Ochrana pred zásahom el. prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a 		zariadenia.

STN EN 60529 (33 0330)	Stupeň ochrany krytom ( krytie – IP kód )

STN 33 2000-4-43	Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť, Kapitola 43: Ochrana proti 		nadprúdom

STN 33 2000-4-473	Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť, Kapitola 47: Použitie 	ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti, oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

STN 33 2000-5-51 	Elektrické inštalácie budov – Výber a stavba elektrických zariadení – 		Všeobecné predpisy.

STN 33 2000-5-551 	Elektrické inštalácie budov – Výber a stavba elektrických zariadení – 		Ostatné zariadenia – Nízkonapäťové zdrojové zariadenia.

STN 33 2000-5-52	Elektrické zariadenia – Výber a stavba elektrických zariadení – Výber a 		stavba vedení.

STN 33 2000-5-523	Elektrické zariadenia. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, 		Kapitola 52: Výber sústav a stavba vedení, oddiel 523: Dovolené prúdy.

STN 33 2000-5-54	Elektrické inštalácie budov časť 5: Výber a stavba el. zariadení, Kapitola 		54:Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN 33 2000-4-41	Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. 		Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

STN IEC 61140 (33 2010)	Ochrana pred úrazom el. prúdom.

STN 343100	Bezpečnostné požiadavky  na obsluhu a prácu na el. inštaláciách

STN 33 1500	Revízie elektrických zariadení

STN 33 2000-5-52	Elektrické inštalácie budov časť 5: Výber a stavba el. zariadení, Kapitola 		52: Elektrické rozvody

STN 34 1050	Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových 		elektrických vedení.

STN 33 3320	Elektrické prípojky.

STN 34 1610	Elektrický silnoprúdový rozvod v priemyselných prevádzkach.

STN 34 3085	Predpisy pre zaobchádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch a 	zátopách.

STN 73 6005	Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

Zákon č. 124/2006 Z. z.	Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

MPSVR č. 508/2009 Z. z 	Vyhradené elektrické zariadenia určené vyhláškou.

Vyhl. 22/2001	Vyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich 	jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa klasifikácie európskych 	vodných ciest

504/2002 Z. z.	Poskytovanie osobných ochranných a pracovných prostriedkov

UPOZORNENIE

Výstavba môže byť započatá až po vytýčení všetkých podzemných vedení na stavenisku!

V Dolnom Kubíne január  2018                                                                                       Ing. Jozef Chrenšč